## 中山市利达莱纺织制衣有限公司

## 自行监测方案

企业名称： 中山市利达莱纺织制衣有限公司

编制时间： 2020 年 7 月

## 一、企业概况

## （一）我司（中山市利达莱纺织制衣有限公司）位于中山市大涌镇大业工业区，总用地面积约为35000平方米；建筑面积23000平方米；我司现有职工人数580人。行业类别为：C1810机织服装制造。主要从事加工、制造、销售：服装、服装面料，年产、年处理牛仔服装15万打，休闲服装8万打。投产日期为：2004年9月1日。各环评审批文号为：中环建表【2009】0630号、中环建登【2012】00638号、中环建登【2009】05466号、中环建登【2010】01023号、中环建登【2010】02330号、中（涌）环建表【2014】0013号、中环建登【2014】00159号、中（涌）环建登【2015】00104号、中环函【2018】65号。各环保验收审批文件号为：中环验表【2010】000335号、中（涌）环验登【2014】106号、中（涌）环验表【2017】2号。

## （二）我司污染物治理及排放状况：有2台燃生物质锅炉，处理燃烧废气工艺是:静电除尘+水膜除尘，共处理能力为120000立方米/小时，废气经过治理设施后通过排放口排进大气。排放口编号为：FQ-19896。自建废水处理站一座，处理生产废水工艺是：物化+生化，处理能力为7000吨/日，废水经过治理设施后通过排放口排入石歧河，排放口编号为：WS-06421。废水处理站运作时产生的臭气已无组织的形式排放。雨水排放口编号为：YS001。

## 二、企业自行监测开展情况简介

## （一）为履行企业自行监测的职责拟采取的污染物（废气、废水、噪声）自行监测手段及开展方式。我司采取手工监测+自动监测的方法。开展方式为委托监测+自动监测，其中废气为委托监测，废水除了PH值、氨氮和化学需氧量是自动监测其余污染物都是委托监测，污水处理站处理中产生的臭气浓度、氨气、硫化氢为委托监测。厂界噪声为委托监测。

## 三、手工监测方案

## （一）废气监测方案

## 1、废气监测点位、监测项目及监测频次

表1    废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ-19896 | 废气排放口 | 林格曼黑度 | 1次/月 |
|  |  |  | 烟尘 | 1次/月 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/月 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 1次/半年 |
| 2 | 无组织废气 | 厂界 | 臭气浓度、颗粒物、氨（氨气）、硫化氢、锰及其化合物 | 1次/半年 |

## 2、监测方法

废气污染物监测方法见表2。

表2   废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ/T 57-2000 |  |
| 2 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 |  |
| 3 | 林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 4 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 |  |
| 5 | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 |  |
| 6 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |  |
| 7 | 氨（氨气） | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 8 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 9 | 锰及其化合物 | / |  |

## 3、监测结果评价标准

废气污染物排放执行标准见表3。

表3   废气污染物排放执行标准

| 污染源 | 序号 | 标准名称 | 执行标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1 | DB44/765-2019 | 二氧化硫 | 35 mg/Nm3 |
|  | 2 | DB44/765-2019 | 氮氧化物 | 150 mg/Nm3 |
|  | 3 | DB44/765-2019 | 林格曼黑度 | 1级 |
|  | 4 | DB44/765-2019 | 一氧化碳 | 200 mg/Nm3 |
|  | 5 | DB44/765-2019 | 烟尘 | 20 mg/Nm3 |
| 无组织 废气 | 1 | GB 14554-93 | 臭气浓度 | 20 无量纲 |
|  | 2 | GB 14554-93 | 氨（氨气） | 1.5mg/Nm3 |
|  | 3 | GB 14554-93 | 硫化氢 | 0.06 mg/Nm3 |
|  | 4 | DB44/27-2001 | 锰及其化合物 | 0.04 mg/Nm3 |
|  | 5 | DB44/27-2001 | 颗粒物 | 1.0 mg/Nm3 |

## （二）废水监测方案

## 1、废水监测点位、监测项目及监测频次详见表4

表4  废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 排放口编号 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS-06421 | 色度、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量 | 1次/日（悬浮物、色度、） 1次/周（五日生化需氧量） 1次/6h自动（pH值、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮） |
| 2 | YS001 | 化学需氧量、悬浮物 | 1次/日（有流动水时监测） |

## 2、分析方法

废水污染物分析方法见表5。

表5  废水污染物分析方法

| 序号 | 分析项目 | 分析方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 自动监测 |  |
| 2 | 氨氮 | 自动监测 |  |
| 3 | 色度 | 色度的测定 |  |
| 4 | 总氮 | 自动监测 |  |
| 5 | 总磷 | 自动监测 |  |
| 6 | pH值 | 自动监测 |  |
| 7 | 悬浮物 | 重量法 |  |
| 8 | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 |  |

## 3、分析结果评价标准

生产废水排放纺织染整工业水污染物排放限值GB4287-2012 表2水污染物排放限值，见表6。

表6        废水污染物排放标准           单位：mg/L

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 | 色度 | 总氮 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 总磷 | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 80 | 10 | 50 | 15 | 50 | 20 | 0.5 | 6—9 |

## （三）厂界噪声监测方案

## 1、厂界噪声监测内容

## 厂界噪声监测内容见表7。

表7   厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与项目竣工环境保护验收监测时点位相同 | 噪声 | 每半年一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008中3类标准 |  |

## 2、厂界噪声评价标准

厂界噪声执行GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》三类标准，昼间：65dB（A）。

## （四）手工监测质量保证

## 1、我司委托经省级环境保护主管部门认定的社会检（监）测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构代其开展手工自行监测。委托监测必须签定协议。出具监测报告后我司会保存待环保行政部门查验。

2、自动监测方案

## （一）自动监测内容

自动监测内容见表10。

表10  自动监测内容一览表

| 序号 | 自动监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 | 联网情况 | 是否验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | / | / | / | / | / |
| 2 | 生产废水 | 化学需氧量 | 废水排放口 | 全天连续监测 | 已联网 | 是 |
|  |  | 氨氮 | 废水排放口 |  | 已联网 | 是 |
|  |  | pH值 | 废水排放口 |  | 已联网 | 是 |
|  |  | 总氮 | 废水排放口 |  | 已联网 | 是 |
|  |  | 总磷 | 废水排放口 |  | 已联网 | 是 |

## （二）自动监测质量保证

1、废水污染物自动监测要求：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。

2、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

3.在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向中山市环境保护局报告，必要时采取人工方法进行监测，监测要求是：

PH值采取瞬时采样 至少3个瞬时样 ，手动测定方法为：水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986。

化学需氧量（COD）采取瞬时采样 至少3个瞬时样 ，测定方法为：水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007。

氨氮采取瞬时采样 至少3个瞬时样，手动测定方法为：水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013。

四、自行监测信息公布

## （一）公布方式

1、企业应按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。

## 2、企业通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

## （二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、污染源监测年度报告。

## （三）公布时限

1、企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

2、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

3、自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值；

## 4、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。