
 版本号：
中山市万成制衣洗水有限公司
突发环境事件应急预案
建设单位：中山市万成制衣洗水有限公司
编制单位：中山市瑞龙环保工程服务有限公司
编制日期：2015年8月
项目名称：中山市万成制衣洗水有限公司

突发环境事件应急预案
建设单位：中山市万成制衣洗水有限公司（盖章）
编制单位：中山市瑞龙环保工程服务有限公司（盖章）
中山市瑞龙环保工程服务有限公司 编制人员名单：

	姓名
	职称
	负责事项
	签名

	杨丹琪
	工程师
	负责具体编写事务
	

	曾庆鸿
	工程师
	审核、审定报告
	


中山市万成制衣洗水有限公司　编制人员名单：

	姓名
	职位
	负责事项
	签名

	苏伍根
	总经理
	提供资料

全面负责编写事务
	


发布令
根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《广东省突发环境事件应对条例》等法律、法规及指导性文件的有关规定，参照环保部发布的《环境污染事故应急预案编制技术指南》征求意见稿的相关要求，结合公司实际情况，制定了《中山市万成制衣洗水有限公司突发环境事件应急预案》，预案包含了应急体系、应急功能、应急程序、应急措施和支持附件等内容，是中山市万成制衣洗水有限公司发生突发环境事件时应急救援工作的规范性文件，用于规范、指导突发事件的应急救援行动。
本突发环境事件应急预案于2015年   月   日批准发布，2015年   月   日正式实施。
批 准 人：          
批准日期：
中山市万成制衣洗水有限公司

承 诺 书

中山市万成制衣洗水有限公司郑重承诺：

我公司递交的《中山市万成制衣洗水有限公司突发环境事件应急预案》及其所有附件材料真实有效，无弄虚作假行为，并对材料的真实性承担法律责任。
中山市万成制衣洗水有限公司
                                     　年　 月  日
目  录

11总则


11.1 目的


11.2 编制依据


31.3 适用范围


31.4 环境污染事件分级


31.5 工作原则


52企业基本情况


52.1企业概况


52.2产品年产量及储存情况


52.3原辅材料年用量及理化性质


62.4危险化学品情况


62.5生产工艺流程及排污环节


72.6污染物产生情况及治理措施


92.7公司周边的环境保护目标


92.8周边环境状况


152.9  社会环境


183 环境风险评价


183.1 环境风险识别分析


193.2 风险源


203.3 风险源辨识与评价


203.4 环境风险识别


224 应急能力评估


224.1 消防设施


224.2 应急物资设施


255 应急组织指挥体系与职责


255.1 应急组织机构


265.2 应急组织机构职责


296 预防与预警机制


296.1 环境污染事故危险源监控的方式方法


296.2 预防措施


296.3 预警行动


316.4 报警、通讯联络方式


327 应急处置


327.1 应急响应


337.2 应急措施


357.3 受伤人员救治


367.4 应急监测


377.5应急结束


377.6应急联动


388 后期处置


388.1  善后处置


388.2 恢复重建


388.3 事故应急救援总结


399 应急保障


399.1 应急队伍保障


399.2 应急物资保障


399.3 资金保障


399.4 医疗卫生保障


399.5 交通运输保障


399.6 治安保障


399.7 通信与信息保障


4110 监督管理


4110.1 应急培训


4210.2 应急演练


4310.3 应急组织纪律与奖惩


4410.4 预案的评审发布和更新


4511 附则


4511.1 术语、符号和代号


4711.2 预案修订情况


4711.3 预案实施和生效时间


4812 附件


49附件1 企业地理位置图


50附件2企业四至图


51附件3 企业周围环境敏感点分布图


52附件4 风险源分布位置


53附件5 应急物资一览表


54附件6 消防器材一览表


55附件7 消防设施布置图及应急疏散路线


56附件8 公司管网图


57附件9 应急救援指挥部组织架构图及通讯电话


59附件10紧急事件外部联系电话


60附件11 应急响应流程图


61附件12 环评批复及环保验收意见



 
1总则
1.1 目的

为规范和加强企业对突发环境污染事故的综合处置能力，贯彻落实“预防为主、综合治理”方针，促进企业安全应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，切实提高企业的应急处置能力，明确企业各个部门的应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，提高应急救援反应速度，确保迅速有效地处理各类环境污染事故，实现应急救援“快速、有序、有效”，将事故对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地减少对环境的影响，达到防止和控制对空气、土壤、地表水及地下水的污染，特制定本预案。

1.2 编制依据

（1） 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2） 《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年6月）；

（3） 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000 年4 月修订）；

（4） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月）；

（5） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年10月修订）；

（6） 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2008 年3 月）；

（7） 《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》（1991 年7 月1 日国家环保局第五号令）；

（8） 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70 号）；

（9） 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号）；

（10） 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302 号）；

（11） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）；

（12） 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69 号）；

（13） 《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日）；

（14） 《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院，2006.01.08）；

（15） 《中华人民共和国环境影响评价法》（2003 年9 月）；

（16） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（17） 《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2005〕152 号）；

（18） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（19） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；；

（20） 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；

（21） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）；

（22） 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；

（23） 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2009）；

（24） 《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（环发[2015]4号）；

（25） 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）;

（26） 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令 第17号）

（27） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；

（28） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）；

（29） 《危险废物转移联单管理办法》（1999 年10 月1 日）；

（30） 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（31） 《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令 第27 号）；

（32） 《国家危险废物名录》（2008 年8 月1 日）；
（33） 《危险化学品名录》（2015年5月）
（34） 《广东省环境保护条例》（2015年修订）；
（35） 《广东省突发事件应急预案管理办法》（粤府办[2008]36号）；

（36） 《广东省环保局突发环境事件应急预案》（2009年）；

（37） 《广东省突发事件总体应急预案》（2011年）；

（38） 《广东省突发环境事件应急预案技术评估指南（试行）》（粤环办[2011]143 号）；

（39） 《广东省固体废物污染环境防治条例》（2012年第二次修正）；
（40） 《广东省严控废物处理行政许可实施办法》（2009年5月）；
（41） 《2013 年全省环境应急管理工作要点》（粤环[2013]20 号）；

（42） 《特种设备安全监察条例》（国务院第373 号令）；

（43） 《中山市突发环境事件应急预案》（中府办[2013]43号）；

（44） 《中山市环保局突发环境事件应急预案》（中环办[2014]40号）；

（45） 其他法律、法规。

1.3 适用范围

本企业发生的满足预案启动标准的各类突发环保污染事故，包括废水、废气、危险废物事故排放等对河道水质、周围大气环境造成污染、以及对公司员工或周围居民的生命可能造成重大影响的环境污染事故。

本预案适用于在全公司范围内人为或不可抗力造成的废水、废气、固废（包括危险废物）、破坏事件，因自然灾害造成人体健康的环境事故等。

1.4 环境污染事件分级

根据《突发环境事件信息报告办法》（部令第17 号，2011 年5月1 日），结合本公司实际情况，将公司突发环境事件分为Ⅲ级（车间级突发环境事件）、Ⅱ级（公司级突发环境事件）、Ⅰ级（社会级突发环境事件）。

企业分级条件下表。
表1.4-1 企业分级条件

	级别
	判断标准

	Ⅲ级

（车间级）
	· 化学品发生泄漏。

	Ⅱ级

（公司级）
	· 项目污水站部分工序或者设备出现事故而无法正常运转，废水难以达标排放；
· 项目废气处理设施部分设备发生的一般性故障，该故障可能会影响其系统的正常运行。

	Ⅰ级

（社会级）
	· 项目污水站完全失效，且废水事故外排；
· 项目废气处理设施完全失效，废气事故外排；

· 火灾。


1.5 工作原则

公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主的原则。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应的原则。接受政府环保部门的指导，注意与各级相关政府环境应急预案的有机衔接，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持快速反应，高效运转的原则。各部门熟悉企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故上报和事故抢险救护工作。 

（4）坚持依靠科技，预防为主的原则。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合。积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

（5）坚持平战结合，专辅互补，充分利用现有资源的原则。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，充分利用专业救援队伍力量，引导、鼓励、培育和发挥辅助应急救援力量的作用。
2企业基本情况

2.1企业概况   

表2.1-1  企业基本情况表

	公司名称
	中山市万成制衣洗水有限公司

	法人代表
	苏锦钊
	联 系 人
	苏伍根

	通讯地址
	中山市大涌镇大业工业区

	联系电话
	13802652768
	行业类别
	C17 纺织业

	建设地点
	中山市大涌镇大业工业区

	用地面积

(平方米)
	5000
	员工人数
	100人

	工作制度
	生产班采取一班制，每天工作12h，年工作280天


2.2产品年产量及储存情况

产品年产量情况详见下表。

表2.2-1  项目原料情况一览表

	序号
	产品名称
	产量

	1
	服装
	15万件


2.3原辅材料年用量及理化性质

（1）原辅材料年用量详见下表。

表2.3-1  项目原料情况一览表

	序号
	原辅料名称
	用量（t/a）

	1
	浮石
	260

	2
	工业盐
	25

	3
	染料
	2

	4
	漂水
	230

	5
	软油
	1.2


（2）主要化工原材料的理化性质

表2.3-2  项目原料情况理化性质一览表

	序号
	原辅材料
	理化性质和危险特性

	1
	软油
	主要成分为有机硅油，有机硅聚合物的一类，由二官能有机硅单体经水解缩聚而得到的线型结构的油状物。在纺织印染工业中作为织物后整理助剂，使织物达到柔软的效果。

	2
	浮石
	浮石又称轻石或浮岩，容重小（0.3-0.4）是一种多孔、轻质的玻璃质酸性火山喷出岩，其成分相当于流纹岩。也可称之为火山岩，火山岩确切的说是熔融的岩浆随火山喷发冷凝而成的密集气孔的玻璃质熔岩，其气孔体积占岩石体积的50%以上。浮石表面粗糙，颗粒容重为450kg/m3，松散容重为250kg/m3左右，天然浮石孔隙率为7l.8—81%，吸水率为50-60%。因孔隙多、质量轻、容重小于1克/立方厘，能浮于水面而得名。它的特点是质量轻、强度高、耐酸碱、耐腐蚀，且无污染、无放射性等，是理想的天然、绿色、环保的产品。浮石不仅可以广泛用于建筑、园林、纺织业、制衣厂、服装及牛仔服装洗水厂、洗漂厂、染整厂等行业，还是护肤、护足的佳品，可以有效的去除皮肤上残留的角质层。

	3
	漂水
	主要成分为次氯酸钠，化学品英文名称： sodium hypochlorite ；CAS No.： 7681-52-9 分子式： NaClO 分子量： 74.44。

健康危害： 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 燃爆危险： 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。危险特性： 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。有害燃烧产物： 氯化物。灭火方法： 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	4
	工业盐
	主要成分为氯化钠，纯净的氯化钠晶体是无色透明的立方晶体，由于杂质的存在使一般情况下的氯化钠变为白色立方晶体或细小的结晶粉末，熔点801℃，沸点1442℃，味咸，pH值呈中性，易溶于水和甘油，难溶于乙醇。

	5
	染料
	分活性染料和分散染料

活性染料：一类新型染料，活性染料分子包括母体染料和活性基两个主要组成部分，能与纤维反应的基材称活性基，这类染料分子中含有能与纤维发生化学反应的基团，染色时染料与纤维反应，二者之间形成共价键，成为整体，使耐洗和耐摩擦牢度提高。染色工艺简单，色谱广、色泽鲜艳、性能优异、适用性强等特点。本品具有不燃烧性，稳定性强。在常温下对眼睛有轻微刺激，症状包括发红、肿、痛、催泪等，对皮肤有稍许刺激。

分散染料：一类水溶性较低的非离子型染料，分散染料分子较小，结构上不含水溶性基团，借助分散剂的作用在染液均一分散而进行染色。能上染聚酯纤维、醋酯纤维及聚酯胺纤维，成为涤纶的专用染料。本品遇明火、高热可燃。其粉体与空气形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸，受高温分解放出有毒气体。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。


2.4危险化学品情况

对照《危险化学品名录》（2012 版），本公司使用的原辅材料中不涉及的危险化学品。

2.5生产工艺流程及排污环节

[image: image33.emf] 


[image: image34.emf] 

[image: image35.emf] 


[image: image36.emf] 

[image: image37.emf] 

[image: image38.emf] 

[image: image39.emf] 

[image: image40.png]£
% e
By SRUKELE ©




[image: image41.bmp][image: image42.png]TERAR E AR

E AR

BHEH

Pk A B

fia

BRR
Ll

VAR
ik




[image: image43.wmf]Ï´

Ë®

B

Çø

³µ

¼ä

Ï´Ë®AÇø³µ¼ä

ÎÛË®´¦Àí³§

ÎÛË®µ÷½Ú³Ø

ÖÆÒÂ³§

2*DN200ÎÛË®¹Ü

Ï´Ë®A¡¢BÇø³µ¼ä¸øÅÅË®Æ½ÃæÍ¼

ÇåË®ÌÁ

BÇøÐîË®³Ø

DN160¸øË®¹Ü

DN160¸øË®¹Ü

AÇøÐîË®³Ø

[image: image44.jpg]


[image: image45.png]


[image: image46.jpg]



图2.5-1  生产工艺流程图

2.6污染物产生情况及治理措施

1、水污染

项目主要为生产废水和生活污水两大部分，生产废水来自生产过程的洗水、脱水工序，还有锅炉除尘废水等过程的各种废水，产生量约1900吨/天；生活污水来源于职工的日常生活等，产生于宿舍、饭堂等，产生量约20吨/天。项目产生废水全部排入污水处理站进行处理，项目污水处理站设计处理能力8000t/d，集中处理本公司产生的废水及中山市嘉兴制衣洗水厂的废水（生产废水产生量约2549t/d；生活污水产生量约62t/d）采用物化+生化的方式处理，达标水经市政管道排入石岐河。
项目采用的二级生化处理工艺流程详见图2.6-1。


[image: image1]
图2.6-1   采取的污水处理工艺流程图

2、 大气污染

公司在营运期间所产生和排放的大气污染物主要为锅炉燃烧废气和喷马骝产生的废气。

项目锅炉房的锅炉，使用燃料为木质废料（木糠、废木材等），产生的污染物主要是烟尘，少量二氧化硫、氮氧化物等。项目采用以麻石水膜旋流高效脱硫除尘器为主体的处理方法，其治理工艺流程见图2.6-2。

[image: image47.jpg]



[image: image48.jpg]



[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]






图2.6-2   锅炉烟气处理流程图

同时，公司以碱性的生产废水作为除尘补充水，使用后的脱硫除尘废水进行沉灰池，循环使用。
喷马骝过程产生含高锰酸钾的水雾和恶臭（即刺激性气味），项目采用抽风机工位抽风，将废气抽至水箱中吸附后15米高空排放。

3、 固废处置措施分析

公司运营产生的固体废物主要有不合格品、浮石渣、锅炉房燃木糠产生的炉渣、废包装材料、废水处理站产生的污泥及生活垃圾。见表2.6-1。 

表2.6-1  固体废物产生情况
	序号
	污染物种类
	产生部位
	特点

	1
	不合格品
	生产过程
	一般固体废物，量少，分散

	2
	浮石渣
	洗水车间 磨洗
	一般固体废物，种类单一，量较大

	3
	炉渣
	锅炉房木糠燃烧过程
	一般固体废物，种类单一，量较大

	4
	废包装材料
	领料、仓库、包装等过程废弃
	化学品包装材料属于危险废物，其他均为一般固体废物，种类多，数量不确定

	5
	污泥
	废水处理站
	国家严控固体废物，种类单一，量较大

	6
	生活垃圾
	厨房、宿舍等生活废弃物，食品，办公废物
	一般固体废物，种类多，性质复杂，数量不确定


2.7公司周边的环境保护目标

公司所在区域的环境功能属性见表2.7-1。

表2.7-1 项目所在区域环境功能属性一览表

	编 号
	项   目
	环境功能属性

	1
	水环境功能区
	石歧河，农用，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

	2
	环境空气质量功能区
	属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	3
	声环境功能区
	属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	4
	地下水功能区
	III类标准，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）

	5
	是否属于基本农田保护区
	否

	6
	是否属于风景保护区
	否

	7
	是否属于水库库区
	否

	8
	是否属于污水处理厂集水范围
	否


本公司厂区周围2500m范围内环境保护目标见下表。
表2.7-2  周边环境保护目标一览表

	编号
	敏感点

名称
	性质
	规模/人
	所处方位
	距项目边界距离（m）
	环境保护控制目标
	联系方式

	1
	寮后村
	村屋
	750
	东面
	840
	大气二级
	同属大涌社区：0760-87725245

	2
	大涌村
	村屋
	300
	北面
	230
	大气二级
	

	3
	南文村
	村屋
	1500
	西北面
	368
	大气二级
	0760-87725166

	4
	岚田村
	村屋
	1300
	西北面
	1300
	大气二级
	0760-87725220

	5
	旗南村
	村屋
	1200
	西北面
	1800
	大气二级
	0760-87720817

	6
	石歧河
	河道
	/
	东面
	270
	地表水Ⅳ类标准
	/


2.8周边环境状况

2.8.1  地理位置

中山市位于广东省中南部，珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。全境位于北纬22°11′～2°47′，东经113°09′～13°46′之间。行政管辖面积1891.95平方公里。

大涌镇位于中山市西南部，东临岐江河，西靠西江，南部与板芙镇接壤，北部毗邻沙溪镇和横栏镇，面积40.66平方公里，辖兴涌、大涌、南文、安堂、岚田、青岗、全禄、石井8个社区居民委员会和旗北、旗南2个村民委员会。2013年末常住人口7.45万人，户籍人口2.94万人，有海外侨胞3万人。2003年起获评为中国红木家具生产专业镇、中国红木雕刻艺术之乡、广东省教育强镇、中国牛仔服装名镇、国家卫生镇、中国千强镇、全国环境优美乡镇、中国家具优秀产业集群、中国红木产业之都等称号。大涌镇人民政府驻德政路33号，邮政编码528476。
2.8.2  地质地貌

（1）地质

中山市出露地层以广泛发育的新生界第四系为主；在北部、中部和南部出露有古生界和中生界地层，主要包括寒武系、泥盆系、侏罗系及白垩系等；另外在北部还零星出露有元古界震旦系的古老地层。

新生界第四系在区内广泛分布，按其成因主要分为：

残积层  主要为花岗岩及其他岩石的风化土，分布于市境低山丘陵和台地，以棕红色－黄褐色砾质亚粘土为主。石英细砾的含量较高可达15%-30%，局部为砾质粘土，越往下砂质越多。风化壳的厚度一般为20-30米。

冲洪积层  主要分布在五桂山低山丘陵台地区内的小河谷和沟谷，三乡镇平岚以北到雍陌以西一带以及坦洲镇申堂和月环等地。以裼黄色中或粗砂、砂砾、角砾为主，含泥质，一般厚度为8-15米。申堂附近一级洪积阶地的砾石以5-19厘米占多数，平均磨圆度仅1.6级。

冲积海积层  是市境内分布面积最广、范围最大的第四纪沉积，占全市第四纪沉积面积的90%以上。主要分布在平原地区，构成海拔2米左右及以下的坡度平缓的海积冲积平原。该地层组成以灰黑色淤泥、亚粘土及部分灰白色细砂、粗砂和砂砾为主，一般厚度在10-20米，最厚可达60米以上，层内普遍含有蚝壳。

海积层  主要分布于南蓢镇龙穴至翠亨村镇下沙沿伶仃洋岸一线，以黄灰色细砂一粗砂为主，组成了绵延十多公里的砂堤砂地。砂堤外侧多为淤泥岸滩。

中山市的地质构造体系属于华南褶皱束的粤北、粤东北、粤中坳陷带内的粤中坳陷。粤中坳陷又分为若干个隆断束，中山则位于其中的增城-台山隆断束的西南段。

中山地质发展历史悠久，地壳变动频繁，但由于地层分布比较简单，尤其是富矿地层相对比较缺乏，因而矿产资源不丰富。已探明的矿产，除花岗岩石料、砂料和耐火粘土外，大部分都是小型矿床或矿点，大规模工业开采的价值不大。

（2）地貌

中山市平面形状南北狭长，约66公里，东西短窄，约45公里，轮廓酷似；一个紧握而向上举的拳头。市境陆地总面积1683平方公里，其中平原占68%，是—个以平原为主的地区。

市境地势中高周低；地貌层状结构明显，类型丰富多样，但以平原为主；地貌形态明显受北东、北西走向的地质构造控制。根据地貌的形态、成因、物质、年龄等要素，可将地貌分为4大类、10亚类和29种微地貌。

根据地貌的平面分布及形成特点，全市地貌大致可以分成北部平原区、西南部平原区、南部平原区和中部五桂山-白水林低山丘陵台地区等四个区。

2.8.3  气象气候

中山市属滨海地区亚热带季风气候，平均日照时数为1797小时，年平均气温21.8°C，极端最高气温36.2℃，极端最低气温－1.3℃，一月均温13.1℃，七月均温28.4℃。常年主导风向冬季为北风，夏季为东南风，平均风速为1.7m/s。年平均降雨量1748.3mm，根据资料记录，历史日最大降雨量为412.8mm（出现在1981年6月30日），由于受五桂山山脉地形的影响，市区的降水强度与南部、西部的神湾、东部的横门相对较弱。暴雨出现机率多集中在4～9月，高峰值，多发生在5、6月份和8月份。

台风（热带气旋）多出现在　7、8、9三个月，出现百分率分别是25.2%、21.3%、19.1%，最强的台风多在9月。据历史资料反映，大多数年份，每年影响中山市的台风有4～6个，每8～9年受台风正面袭击一次。受台风影响最大的是东部是东南及南部，正对出海口，受影响较大。

2.8.4  水文

（1）地表水

市境有磨刀门、横门、洪奇沥3大珠江出海口，东北部是北江水系的洪奇沥水道，流经中山市境内长度28km，北部是东海水道，流经长度7km，下分支鸡鸦水道（全长33km）和小榄水道（全长31km），后又汇合成横门水道（全长12km），西部为西江干流，流经中山市河长59km，在磨刀门出海，还有桂洲水道、黄圃水道、黄沙沥等互相横贯沟通，形成了纵横交错的河网地带，围内共有主干河道、河涌支流及排水（洪）渠道等298条。每年汛期（4至10月），西、北江洪水有66.84%经该区入海，历史最高洪水位5.34米（莺哥咀水位站），出现于1994年6月20日，相当于200年一遇水位。

石岐河亦称石岐水道，在中山市中部。西口在磨刀门水道东岸的板芙镇新围仔，流经板芙、石岐，张家边区冲口村为东口，通横门水道。东、西河口均设水闸，长46公里。
（2）水文特征

中山市平原地区河网的径流主要来自西江，部分来自北江，每年经磨刀门、横门和洪奇沥出海的水量分别达923、365、209亿立方米，即合计有1497亿立方米的水经三大口门水道出海，约占珠江径流总量的45.9%。

珠江属于少沙河流，含沙量介于0.126-0.334公斤/立方米之间。每年经磨刀门、横门和洪奇沥出海的悬移质输沙量分别是2341、925和517万吨，分别占各口门总输沙量的33.0%、13.0%和7.3%。

中山市平原地区河网深受海洋潮汐影响。潮型属于不规则半日混合潮，每天有两涨两落，一次全潮周期约为12小时50分。

[image: image2.jpg]3 ST N S| = =
Tl KA B T RE X K7 = K . o J
i N\ . L
@]
Oﬁé%ﬁﬁﬁ}
: STV 1571
% 1 .
L
W e W
‘ e BN e B 1] PN O " NG
159 YN s SE T 7 ﬁ YR YK IE
) © Vb K, =%
B B
(3 %\
i T
O O
- VA i) CP Iﬁ 0
Ol
KRR %
(T .
>V E T-ﬁ . 5
O///;%f\ * $$/&
o Al
P B R
N - =
® B XA
Oj(? 1 © K P
e Tk
O
KR
%%,E\ N Sams? %
R B -
1‘@%% I B AL
B L S N
- -~ JH R
E2 [ @)
© F/
‘l
b
-, ”',-
S R R e
0\ 3 )
L HEEKE s
g]1ﬁﬂ ?ﬂ‘ £ '.\‘
‘ } 0L S L
AR H R Sl
| RUESIAEER - o«
| RES/NIAEET N PriimkNg ]
NG f i
V K5 H b
| RESIAER " 4





图2.8-1  项目周边水系图

2.8.5  土壤

中山市的主要土壤类型有下列几种：

（1）赤红壤  中山的赤红壤是在南亚热带高温多雨季风气候条件下形成的地带性土壤，面积近60万亩，约占全市总面积的23.6%，广泛分布于市境低山丘陵台地区。由于地形部位及植被等成土条件各不相同，土层厚薄、熟化程度各有差异。

（2）水稻土  水稻土是人们长期种植水稻、在周期性的水耕和旱作环境中发育形成的土壤类型，面积近93万亩，广泛分布于市境内平原、低丘宽谷和坑垌之中，是耕作土壤的最主要类型。

（3）基水地  该类型土壤是经人工挖塘堆基，塘中养鱼，基面种植经济作物的一种人工堆叠、耕种熟化的土壤，主要分布在市境西北部，面积达13万多亩。

（4）海滨盐渍沼泽土  该类型土壤是分布于沿海潮间带的海涂土壤，退潮时露出，涨潮时被淹没。主要分布于东部横门口外和南部磨刀门口附近，面积10多万亩。

（5）滨海塘土  主要分布在南朗及翠亨村镇滨海岸地，面积约1000多亩。该土壤成土母质为滨海沉积物，一般正常潮水不能到达，是一种干旱而养分缺乏的松散沙土。

2.8.6  植被

中山市地处热带北缘，所发育的地带性植被代表类型为热带季雨林型的常绿季雨林。植被在显示热带性特点的同时，还表现出从热带向亚热带过渡的特点。据初步调查统计，全市植被的主要组成种类有610多种，分隶105科358属，森林被覆率为12.95%。

（1）自然植被
①常绿季雨林  是中山市主要的天然林类型，但历史上被破坏严重，所存面积已不多，且多以护村林、风水林等次生林形式小片零星分布于海拔300米以下的宰涌、古鹤以及五桂山腹地的部分沟谷之中。该类型的组成树种以常绿为主，主要有阴香、假苹婆、山乌桕、豺皮樟、大叶白颜树、黄桐、青果榕、猴耳环、大沙等。灌木层为假鹰爪、大叶算盘子、毛果算盘子、鸦胆子及盐肤木等。林下草本植物常见的有淡竹叶、沿阶草、乌毛蕨、半边旗、艳山姜等。藤本植物不少，常见的有紫玉盘、锡叶藤、天香藤、蝉翼藤、小叶买麻藤及红叶藤、刺果藤等。

②季风性常绿阔叶林  现存面积很小，仅分布于五桂山主峰海拔300～450米附近和神湾鸦髻山海拔约300米处，多为萌生林，主要树种有五列木、厚皮香、大头茶等。

③红树林  主要分布在市境东部伶仃洋沿岸的泥滩上，从龙穴到下沙一带呈不连续的片状分布。主要树种为红树林科的秋茄树和紫金牛科的桐花树，林内老鼠簕和鱼藤也相当常见。

④稀树灌丛  主要是指上层以散生马尾松为代表，灌木层由桃金娘、岗松等组成的一种植被类型，在市境内低山丘陵地区分布最广、面积最大。

⑤常绿灌丛  主要由一些矮小、的常绿木组成，通常是在人工再干扰比较小的马尾松砍伐迹地上发育。主要分布在大尖山、白水林、竹篙岭一带。常见的种类有豺皮樟、桃金娘、降真香、车轮梅、九节等。

⑥灌草丛  广泛分布于市境的山地丘陵地区。其主要种类有米碎花、桃金娘、大头茶、亮叶猴耳环等灌木以及五节芒、乌毛蕨、鳞莎草、芒萁、棕茅、野古草、纤毛鸭嘴草等草本。

⑦草丛  这是由草本植物组成的一种植被类型，据生境条件和组成种类的不同可以分为中生性草坡、湿性草丛和沙生草丛三类。

（2）人工植被

中山市的人工林按照其功能和用途大致可以分为用材林、薪炭林、防护林和经济林等四大类。

①用材林  主要树种有马尾松、湿地松、台湾相思、杉和桉、竹类等。

②薪炭林  主要分布在市境低丘或台地边缘的近村坡地上，以簕仔树为主。

③防护林  主要树种有马尾松、台湾相思、木麻黄、落羽杉、柠檬桉、蒲葵和水松等。

④经济林  主要为果园，分布在低丘缓坡、台地和部分平原地区。种类以荔枝、柑桔橙类、龙眼、乌榄等为主。

⑤水稻和甘蔗  主要分布在市境平原地区和低丘台地，是境内面积最大、最重要的人工植被类型。

⑥番薯、木薯、花生以及菠萝等  主要分布在市境低丘缓坡和台地。

2.9  社会环境

大涌镇位于中山市西南部，东临岐江河，西靠西江，南部与板芙镇接壤，北部毗邻沙溪镇和横栏镇，面积40.66平方公里，辖兴涌、大涌、南文、安堂、岚田、青岗、全禄、石井8个社区居民委员会和旗北、旗南2个村民委员会。2013年末常住人口7.45万人，户籍人口2.94万人，有海外侨胞3万人。2003年起获评为中国红木家具生产专业镇、中国红木雕刻艺术之乡、广东省教育强镇、中国牛仔服装名镇、国家卫生镇、中国千强镇、全国环境优美乡镇、中国家具优秀产业集群、中国红木产业之都等称号。大涌镇人民政府驻德政路33号，邮政编码528476。
2013年，大涌镇以红木产业为主，以牛仔服装产业为辅，实现地区生产总值43.37亿元，比上年增长7.6%；固定资产投资18.22亿元，增长45.61%；三次产业比例为4：57：39。 

　　镇村建设　2013年，大涌镇开展涌芙路与沙溪镇未连接断头路建设、翠洋路新建工程、旗峰路改造工程、翠华路二期绿化工程及元中西路、凤凰路土地平整工程。环镇路、中新路、青岗工业园18米路和青岗白蕉围24米路工程处于施工阶段。开展雨污分流工程建设，计划投资3000万元。岚田保障性住房、生活垃圾综合处理厂、消防大队新营房项目基本完成。全镇2768盏路灯完成发光二极管（LED）改造。投入306万元，完善镇内主要道路交通标识标线施划和安装电子监控等交通设施。新建标准化公交候车亭站点44个。
　　环境保护　2013年，大涌镇加强辖区污染源监督管理，开展日常环境监察巡查执法，加大对环境违法行为查处力度，全年立案处罚环境违法案件17宗，处罚金额52万元。严格执行环境影响审批制度，受理排污许可证业务95宗，其中年审55宗，排污证申领40宗。加强信访案件查处，受理信访投诉252宗，其中水污染信访10宗、大气污染信访122宗、噪声污染信访116宗，全部结案。

　　居民生活　2013年，大涌镇农民人均年纯收入1.86万元，比上年增长13.5%；其中，人均工资性收入1.38万元，人均财产性收入3796.8元，人均转移性收入1602元。农村居民年人均生活消费支出1.51万元。城乡居民储蓄存款余额54.43亿元，增长12.94%。居民生活用电量9754万千瓦时，增长3.9%。生活用水量120万吨。农村居民人均居住面积34.54平方米，汽车拥有量1.1万辆，固定电话用户1.6万户。农村居民住房使用燃气户95%，有室内洗浴设备户93.75%，有独立卫生间户100%。农村居民人均文教娱乐用品及服务消费支出1172.35元。镇内有公交线路4路，至市中心城区最快用时0.5小时。

　　教育　2013年，大涌镇有中学2所、小学6所、幼儿园9所。中小学教职工434人，在校学生1.08万人，其中中学生2253人、小学生6162人、幼儿2386人。加强师资队伍建设，提高教育质量和水平，继续推进“四名”工程，投入15万元用于教学奖励，投入2200万元完善办学条件。全镇中小学生参加全国、省、市和镇级各类学科竞赛共获奖168项。全镇参加升中考试学生465人，录取率96%，其中35人达到市纪中和市一中2所国家级示范高中最低录取分数线。大涌镇获中山市推进素质教育目标管理评估先进单位和中山市初中教学质量综合评估二等奖。

　　宣传文化　2013年，大涌镇做好“中国梦”、十八大和十八届三中全会精神主题宣讲，举办大型“中国梦”宣讲活动。围绕传统节日和全民修身行动，举办全国性新春征联比赛、赠春联活动、迎春书画展、元宵节灯谜游园晚会、2013年大涌镇少儿歌唱大赛、大涌镇“太兴杯”首届粤曲大赛等文化活动。推进农村文化室建设，青岗文化室和安堂文化室获评为市特级文化室，8个村（社区）“农家书屋”均拥有正版图书超2500册，配备电脑6台以上，设文化协管员。2月4日，在大涌卓旗山挂牌成立中山市诗词楹联学会大涌分会和中山市中华诗词楹联学会创作基地、澳门国际诗词对联书画家协会创作基地。5月17日，大涌镇起凤环自然村举行“三司马侯王庙”144年庙会庆祝活动，邀请具有500年历史的江门市新会荷塘纱龙前来表演。10月，大涌镇与朝鲜万寿台文化创作社合作，成立大涌镇万寿台美术交流中心，举办朝鲜艺术家作品展，展出包括油画、宝石画、青陶瓷等作品，促进中朝两地艺术家交流合作。历时12年的《大涌镇志》编成初稿上报市人民政府地方志办公室审核。

　　医疗卫生　2013年，大涌镇有医疗卫生机构8个，其中医院1个；有医疗病床131张，医疗技术人员224人。医院年门诊量93万人次，比上年增长11.24%。社区卫生服务站门诊量31万人次，增长18.12%。收治感染登革热病的本地病例10例，全部治愈出院。开展平价医疗服务，设置平价诊室5个。加强学科建设，大涌医院开设耳鼻喉科。做好食品安全保障工作，抽检餐饮单位餐饮用具105批次，合格率97%；抽检食品32批次，全部合格。

　　体育活动　2013年，大涌镇举办中山市“嘉华杯”乒乓球比赛、庆“三八”妇女节拔河比赛、“雅居乐豪园杯”篮球比赛、全民健身跑、“珠江0度”社区篮球争霸赛、国际象棋女子世界冠军分区赛（中国区）比赛和大涌镇第四届体育运动会等体育活动。

3 环境风险评价
3.1 环境风险识别分析
3.1.1 环境风险识别范围

环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。
生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。
物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

3.1.2 物质风险识别
3.1.2.1 危险化学品风险识别分析

本项目所使用的原辅材料均由各供应商负责运送，且项目不贮存原辅材料，各车间根据车间生产使用量，定期由供应商送货，车间贮存量不大。因此，本项目发生事故风险主要包括化学品生产过程，根据工程分析，本项目化学品只是作为药剂投入洗水机中，生产过程不会产生火灾或者爆炸，其风险事故主要是操作中的泄露。
3.1.2.2 “三废”污染物风险识别分析

一、废水风险识别分析

本项目废水主要来源于：（1）洗水工段废水；（2）生活污水。各废水主要污染物情况见表3.1-1。

表3.1-1  项目废水污染物产生、处置情况一览表

	废水种类
	处理工艺
	处理方式

	生活污水及生产废水
	总处理能力8000m3/d，采用的处理工艺为水解酸化+混凝沉淀+接触氧化处理，再经过滤池进行深度净化处理
	污水处理站集中处理，60%回用，40%处理达标排放


由于项目产生的废水污染物经相应的治理措施处理后，均能实现达标排放，环境风险性较小。

二、废气风险识别分析

项目在营运期间所产生和排放的大气污染物主要有以下几类：①锅炉房锅炉燃烧木糠产生的废气；②喷马骝废气；各废气主要污染物及产生处置情况见表3.1-2。

表3.1-2  项目废气污染物产生、处置情况一览表

	序号
	废气污染源
	污染物名称
	治理措施
	处置情况

	1
	锅炉废气
	烟尘、SO2、NO2和有一定黑度的烟气
	旋流板脱硫除尘+高空排放
	组织排放

	2
	喷马骝废气
	高锰酸钾雾和臭气浓度
	水箱吸附+高空排放
	


由于项目产生的废气污染物经相应的治理措施处理后，均能实现达标排放，环境风险性较小。
3.1.3环境风险评价等级

（1）等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）及《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009）标准，识别建设项目的物质危险性和功能单元重大危险源，并结合环境敏感程度等因素，根据导则中评价工作级别划分的规定，来确认环境风险评价的工作等级，工作级别划分依据见表3.1-3。
表3.1-3  环境风险评价工作级别划分
	危险特征
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


（2）确定环境风险评价等级

由于公司的生产场所、储存场所并未构成重大危险源，公司所在位置也不是环境敏感区。因此，公司的环境风险评价等级划分为二级。
3.2 风险源

根据《危险化学品重大危险源辨识》与《建设项目环境风险评价技术导则》，经辨识，本公司不存在重点危险源。

根据公司生产实际与危险物质储存、使用情况，本公司生产、物料储存过程存在的主要风险源（点）有：废水处理设施、生产废气处理设施、车间原辅材料堆放点及火灾。
风险源具体分布位置见附件4——风险源分布位置图。

3.3 风险源辨识与评价

3.3.1 废水处理设施
废水处理设施位于公司的东南部。

风险源点——废水事故排放，风险源辨识具体情况见表3.3-1。
表3.3-1  废水处理设施风险源辨识一览表
	风险源
	涉及的危险物质
	设计能力
（m3/d）
	位置

	废水处理设施
	废水
	2000
	公司东南部


3.3.2生产废气处理设施
项目生产废气主要为锅炉燃烧木糠产生的废气及喷马骝产生的废气。

风险源点——生产废气处理设施涉及的危险物质包括：烟尘、高锰酸钾雾，风险源辨识具体情况见表3.3-2。

表3.3-2  生产废气处理设施风险源辨识一览表

	风险源
	涉及的危险物质
	位置

	锅炉房
	旋流板脱硫除尘系统
	烟尘，少量二氧化硫、氮氧化物
	锅炉房

	喷马骝
	抽风机
	高锰酸钾雾和恶臭
	各生产车间


3.3.3车间原辅材料堆放点

项目在生产中使用的主要原辅材料主要有漂水、软油等。这些化学品均为非易燃易爆或者剧毒物质，且车间堆放量较少，若发生泄漏，及时对泄漏物进行围堵，可以减少污染环境的风险。

3.3.4火灾

项目设置一个制衣车间，车间内服装等原材料及产品的堆放量较大，纺织品等均具有可燃性，遇到热源或火源便可着火，导致火灾。设备密集、人员集中，原料、成品堆积，且电气开关插座易发生电火花，或电线短路，均可能引起附件可燃物着火，燃烧速度快，人员疏散困难，后果严重。虽然发生火灾概率很低，但一旦发生，对周围环境、人群安全健康造成极大不良影响。
3.4 环境风险识别

3.4.1 环境风险事故分析

经过上述对企业环境风险源的辨识与评价，可以归纳出项目主要存在以下几种环境风险事故可能。

表3.4-1  项目环境风险事故分析一览表
	序号
	环境风险

事故
	发生事故原因
	危险物质向环境转移的可能途径
	影响程度及范围

	1
	原辅材料泄漏
	车间原辅材料包装发生破损或者倾倒
	泄露量小，被截留在车间内，不易向外环境扩散
	对外环境影响较小，不会造成大的环境风险

	2
	废水事故排放
	排污管道破裂
	及时停止产生废水工序，及时抢修，尽量减少废水的排放
	对地下水影响较大

	
	
	废水处理系统出现故障
	停止产生废水工序，关闭提升泵，将废水截留于调节池中暂存
	对外环境影响较小，不会造成大的环境风险

	3
	废气事故排放
	锅炉废气处理系统出现故障
	烟尘等超标排入大气
	对大气环境造成一定影响，引起局部区域TSP超标

	
	
	废气收集系统出现故障
	废气未经收集事故排放，应立刻停止喷马骝工序，对设备进行检修
	对大气环境造成一定影响，引起局部区域臭气浓度超标

	4
	发生火灾
	服装着火等原因引起火灾事故
	在消防灭火过程中产生的含化学品等物质的消防废水，消防废水经截留后控制在车间内
	对外环境影响较小，不会产生大的环境风险

	
	
	
	在消防灭火过程中产生含化学品等物质的消防水，流入河涌内
	对河涌会造成一定得污染影响


注：引发以上各风险事故发生的运输过程不包括公司外运输。
3.4.2 风险类型

项目环境风险类型主要有：（1）废水收集处理风险；（2）生产废气的收集处理风险；（3）原辅材料暂存区发生泄漏；（4）火灾。
4 应急能力评估

影响企业应急能力的因素主要包括组织管理、制度建设、保障系统、人力资源四个部分构成。具体细分为人力资源、通报和通信联络设备、个人防护设备、消防设备和供应、事故控制和防污染设备及供应、医疗保障及设施、设备及供应、医疗保障及设施设备和供应、安全监测系统、气象站、交通系统、保安和进出管制设备、社会服务机构设施和设备等评估指标。
4.1 消防设施

一、消防器材

项目消防设施主要为消防栓和灭火器，各类消防器材分布全公司，且放置在显眼易于取用的地方，公司内灭火器配置符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求，能够满足公司区消防安全的需要。
二、消防监控报警系统

公司区消防器材、设施的配置情况见下表。
表4-1  项目消防器材、设施一览表

	序号
	设备名称
	数量

	1
	手提灭火器
	96台

	2
	消防栓
	12个

	3
	推车式灭火器
	1个


4.2 应急物资设施 
4.2.1应急物资

项目成立了以苏伍根为总指挥的应急组织机构，建立了应急救援人员队伍，配备了相应的应急物资。 本公司所配备的应急物资，见表4.2-1所示。
表4.2-1  应急物资一览表

	序号
	类别
	物资名称
	库存数量
	存放位置

	1
	通讯设备
	有线电话、移动电话（手机）
	30部
	各车间均有

	2
	应急照明
	应急灯
	15个
	办公室

	3
	
	应急手电筒
	30只
	各车间均有

	4
	防护设备
	防尘口罩
	300个
	分布各车间

	5
	
	防护眼镜
	15对
	

	6
	
	工作帽
	300个
	

	7
	急救用品
	沙袋
	1批
	各生产车间门口

	8
	
	急救箱
	12套
	办公室


同时针对急救箱的使用，项目明确了急救箱的管理人员和放置地点，并制订了相应的管理制度。具体情况见下表。
表4.2-2  急救箱放置地点及管理人员一览表

	序号
	急救箱放置地点
	急救箱管理人员
	联系电话

	1
	办公室
	谭树梅
	13432155688

	急救箱药品清单：

包含止血绷带、止血贴、云南白药、常用药品等


4.2.2应急设施

①原辅材料堆放区应急设施

本公司生产车间原辅材料堆放区地面防渗，并设置高2cm的围堰，围堰内连通污水站，车间内如果原辅材料发生泄漏，可流进污水处理站的沉淀池暂存。


[image: image3]       
[image: image4]
②污水处理站

本公司自建有污水处理站，项目内将调节池作为事故缓冲池，调节池的的体积为1462.5 m3，正常情况下，调节池的暂存水量约为1132.7m3，调节池余量可用于接纳火灾事故时产生的消防废水。


[image: image5]    
[image: image6]
③其他应急措施

公司在主要风险源点：污水站药品房、污泥暂存处等张贴危险标识，提高了企业的应急响应能力。

 
[image: image7]      
[image: image8]
5 应急组织指挥体系与职责

为有条不紊地应对环境突发事件，明确职责分工，提高处理效率，项目成立了“突发环境事件应急救援指挥领导小组”，由各部门领导组成，下设“应急救援小组”，日常工作由安保部兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，公司总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在办公室。
5.1 应急组织机构
项目突发环境事件应急组织机构的整体架构如图5.1-1所示。


[image: image9]
图5.1-1  项目突发环境事件应急组织架构图
项目“突发环境事件应急救援指挥领导小组”成员组成分别见表5.1-1。
表5.1-1  项目“突发环境事件应急救援指挥领导小组”成员

	职务
	姓名
	联系方式
	职责

	总指挥
	苏伍根
	13802652768
	负责领导应急工作

	副指挥
	徐时光
	15089995806
	协助总指挥开展应急工作

	成员
	梁俊辉
	18718093331
	负责消防抢险

	成员
	刘华
	13432164151
	负责警戎疏散

	成员
	田永红
	18719174029
	负责运输救护

	成员
	梁泳欣
	13420228474
	负责通讯联络

	成员
	谭树梅
	13432155688
	负责后勤保障

	成员
	黄春
	13726058001
	负责善后处理


5.2 应急组织机构职责

5.2.1总指挥职责

（1）组织制订、修订本公司安全事故应急预案；组建应急队伍，负责人员、资源配置、应急力量和人员的调动；检查监督做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（2）发生事故时，确定现场指挥人员，批准本预案的启动与终止，协调事故现场有关工作，授权在事故状态下各级人员的职责。

（3）事故信息的上报工作，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，接受政府的指令和调动，外部救援力量到达时为其提供指引。

（4）负责保护事故现场及相关数据，核实现场人员伤亡和损失情况。组织事故原因调查，总结应急救援工作经验教训。

（5）利用各种渠道进行安全知识的宣传教育，广泛开展应急培训，组织应急预案演练，不断提高员工和应急成员的防范意识和基本技能。

5.2.2副总指挥职责

（1）协助总指挥组织和指挥各项应急工作。

（2）事故现场应急操作的直接指挥和协调，全面负责组织、指挥、协调应急救援、抢险的具体实施，确保应急救援、抢险等行动能够按照应急预案顺利进行。

（3）对场外的应急救援行动提出建议，控制现场出现的紧急情况，负责事故后的现场清除工作。

5.2.3消防抢险组职责
（1）负责按照预案或现场指挥员的指令及时对危险部位及关键设施进行抢（排）险救灾，扑救初起火源，努力减少事故及灾害损失。

（2）在确保个人安全的前提下，负责营救事故现场受困人员及重要物资，抢救过程要做到“救人第一”的原则。

（3）重大事故或需要增援时，立即向指挥部报告，争取社会救援，配合专业人员进行抢险工作。

（4）协助事故调查处理，协助事故控制后的现场洗消工作以及恢复生产工作。

5.2.4警戒疏散组职责
（1）负责对事故现场的保卫工作，设置警戒线，维持现场秩序，禁止无关人员进入事故现场危险区域，负责接引社会救援力量。

（2）当公司区出现可燃物质的大面积燃烧，有可能发生重大火灾时，根据指挥部的指令，通知相关人员立即撤离现场，并划出疏散区及警戒区。

（3）当发生事故需要人员疏散时，应指引疏散人员按预案措施及疏散路线迅速撤至安全区，清点人数，确保所有人员均已疏散并报告指挥部。

（4）做好事故及灾害现场治安巡逻，负责保护事故现场，保证应急救援工作顺利进行。看守抢救出来的物资，制止各类破坏骚乱活动。

5.2.5运输救护组职责
（1）根据指挥部的命令，及时组织事故及灾害抢险救灾所需物资供应、调动。

（2）及时组织灾后恢复生产所需物资的供应和调动，使灾后生产能够尽快恢复。

（3）负责将受伤人员救离事故现场，妥善安置。必要时向医疗机构请求给予救护支援，或者护送伤者送院救治。

（4）掌握基础的急救知识，对事故中受伤人员进行初步简单的医治，对伤者实施包括人工呼吸等段在内的必要的、紧急情况下的处理。

5.2.6通讯联络组职责
（1）做到报警及时，保持通讯联络畅通；保证各种指令、信息能够迅速及时、准确的传达。

（2）维护、保管、检验通讯器材，使其始终处于完好状态，根据应急救援过程的通信需要提供通信服务，确保畅通有效。

（3）要熟悉联络号码，以便准确、迅速联系各有关人员和单位，保证通讯联络畅通；据领导指示报警、通知120到达现场等通讯联络工作。

（4）应急结束后全面检查修复或补充通讯器材，确保通讯设施正常工作。

5.2.7后勤保障组职责

（1）制定应急物资调拨、配送方案，保障应急救援所需的物资供应；

（2）负责调度应急救援过程物资运送和人员疏散所需车辆；

（3）负责事故现场临时断、送电作业的调度；

（4）做好事故时各类物资的保障；

（5）保护事故现场，对出入事故现场的人员做好记录；

5.2.8善后处理组职责

（1）负责受灾人员的安置及损失赔偿；

（2）负责组织专家对环境污染事故中产生的环境影响进行评估，并提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。
6 预防与预警机制

6.1 环境污染事故危险源监控的方式方法
对危险源和危险目标的监控主要对危险源落实操作人员巡回检查、专业人员检查、领导定期检查、视频监控的方式实施监控。在制度保障方面，建立设备等相关的管理制度和安全操作规程。
6.2 预防措施
表6.2-1 主要防范措施

	危险源类型
	主要防范措施

	火灾
	1、消除、控制火源。存在的主要火源为检修用火，电气火花，雷击以及人员带入的火种（吸烟等）。应加强这几个方面的管理，严格执行防火制度和安全操作规程，加强外来人员的管理，定期检查维护电气设施等；

2、完善消防设备和器材，确保正常可靠，加强消防演练，提高事故应急救援能力，将事故控制在初发期。

	污染治理设施事故
	1、 建立污染治理设施日常管理台帐，专人负责填写污染治理设施运行情况；

2、定期开展污染治理设施检修工作，发现问题立即处理；

3、定期开展污染治理设施管理人员、操作人员技术培训；

4、委托有资质单位对污染治理设施进行定期保养维护。

	危险源巡查
	1、建立危险源巡查管理制度，落实监控措施，安排专人对危险源进行巡查，每天巡查三次，制订日常巡查表，专人巡检，作好巡查记录。

2、建立危险源台帐、档案。

3、重点关键部位设置摄像头监控。

4、公司和安全部门对危险源定期安全检查，实施专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施。

5、做好交接班记录。


6.3 预警行动

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

6.3.1 预警分级及预警方式

根据项目突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应危险源分级内容，将该企业突发环境事件的预警分为三级，分别为：3级（一般）预警、2级（较大）预警、1级（重大），并将预警信号由低到高分为黄色（3级）、橙色（2级）、红色（1级）。预警分级具体情况如下所示（由低到高）：

3级预警：表示处于事故的发生阶段，事故发生于车间或仓库内，波及范围可控制在相应车间或仓库内，仅需要第一发现者或该岗位操作人员进行简单处理，即可消除隐患。预测可能发生的突发环境污染事件等级为Ⅲ级，事故严重性较低。

2级预警：表示处于事故的上升阶段，事故发生于公司内，波及范围可能扩散至公司整个范围，但可控制在公司范围内，需要公司应急指挥部调动更多人员参与处理，经处理后不影响正常生产。预测可能发生的突发环境污染事件等级为Ⅱ级，事故严重性较高。
1级预警：表示受到事故的严重威胁，已经影响公司的正常运作，事故发生于公司主要危险源点，波及范围可能扩散至公司外部，对周边居民及环境安全造成隐患，公司应急指挥部认为无法有效控制，需要请求外部支援。预测可能发生的突发环境污染事件等级为Ⅰ级，事故严重性高。
6.3-1  预警分级表
	预警级别
	判断标准

	Ⅲ级
	· 化学品发生泄漏。

	Ⅱ级
	· 项目污水站部分工序或者设备出现事故而无法正常运转，废水难以达标排放；
· 项目废气处理设施部分设备发生的一般性故障，该故障可能会影响其系统的正常运行。

	                                                                                              Ⅰ级
	· 项目污水站完全失效，且废水事故外排；
· 项目废气处理设施完全失效，废气事故外排；

· 火灾。


6.3.2 预警启动程序 

（1）现场一旦出现事故，立即启动三级预警；

（2）一旦启动三级预警或应急指挥值班室接到报警，应当立即派人赶赴事故现场，了解事故情况，及时向应急现场指挥部报告情况，决定是否启动二级预警；需要时，应立即安排专业小组支援。

（3）一旦启动二级预警，应急现场指挥部应立即将事故情况上报大涌镇环保分局和大涌镇政府应急部门，做好一级预警准备；

（4）一旦启动一级预警，应急现场指挥部应立即将事故情况上报市环保局应急部门。
6.3.3 预警发布 

三级预警由事故发现人或部门负责人发布；二级预警由项目应急现场指挥发布；一级预警由项目应急总指挥发布并上报。

预警发布可通过电话、对讲机或喊话等形式发布，也可通过逐级下达，或广播等方式发布。
6.4 报警、通讯联络方式 

6.4.1  24小时有效报警装方式
项目内突发环境事件报警方式采用有线电话和手机等进行报警。

事故影响范围可控制在公司厂界内部时，由应急救援办公室根据事态情况通过外部电话（包括手机）向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等指令。
需要向社会和周边发布报警时，由应急救援办公室人员向政府以及周边单位发送报警消息。
事态严重紧急时，通过应急救援办公室直接联系政府以及周边单位负责人，由应急救援办公室亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。 

政府及周边单位联系方式见附件10。
6.5.2  24小时内有效的内部、外部通讯联络手段 

项目应急救援人员之间采用外部电话（包括手机等无线电话）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，固定电话：0760-87123232，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急救援办公室报告。应急救援办公室必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。
7 应急处置

7.1 应急响应

7.1.1 分级响应机制

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的响应等级。等级依次为Ⅲ级（车间级突发环境事件）、Ⅱ级（企业级突发环境事件）、Ⅰ级（社会级突发环境事件）。

对于Ⅲ级（车间级突发环境事件），事故的有害影响局限在各作业单元之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，启动Ⅲ级响应：由作业单元直接负责人应急指挥；组织相关人员进行应急处置。

对于Ⅱ级（企业级突发环境事件），事故的有害影响超出作业单元范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内。启动二级响应：由公司应急领导小组负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作。

对于Ⅰ级（社会级突发环境事件），事故影响超出了公司控制范围的，启动一级应急响应：由公司应急指挥领导小组总指挥执行；应当根据严重的程度，通报市相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。当政府成立现场应急指挥中心时，移交政府指挥中心人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

7.1.2 响应条件

即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案：

表7.1-1   响应分级表

	响应级别
	判断标准

	Ⅲ级响应

（车间级应急响应）
	· 化学品发生泄漏。

	Ⅱ级响应

（公司级应急响应）
	· 项目污水站部分工序或者设备出现事故而无法正常运转，废水难以达标排放；
· 项目废气处理设施部分设备发生的一般性故障，该故障可能会影响其系统的正常运行。

	Ⅰ级响应

（请求支援级应急响应）
	· 项目污水站完全失效，且废水事故外排；
· 项目废气处理设施完全失效，废气事故外排；

· 火灾。


7.1.3 应急响应程序

应急响应程序按过程分为前期处理、接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急结束和应急恢复等几个过程。应急响应程序如图7.1-1所示。


图7.1-1  应急响应程序

7.2 应急措施
7.2.1 应急处置流程
事件发生后，应急指挥中心迅速组织各专业应急小组人员，并集合正门口保安室待命调遣。应急救援人员到达现场后，必须遵循“以人为本”的原则，迅速将无关人员按既定逃生路线转移出危险区。根据实际情况设置警戒线，按事故应急救援预案的程序，启动预案，各职能人员开展工作。并根据响应级别不同立即向周围企业、中山市环境保护局横栏分局、中山市环境保护局、中山市安全生产监督管理局和政府相关部门报告和请求支援，向周边企业和乡村通报情况。
7.2.2应急处置措施

（1）三级应急处置措施

生产车间原辅材料包装发生破损或者原辅材料倾倒发生泄漏事故时启动Ⅲ级响应。三级应急由应急小组中的消防抢险组人员开展应急处置工作，具体应急措施如下：

表7.2-1   事故及相应处置措施

	事故类型
	处置措施

	化学品发生泄漏
	· 将泄漏部品包装扶正，或转移至其它容器内，使之停止泄漏，

· 将泄漏点周围可能会被污染的物料转移到安全地点，

· 用沙袋将泄漏物围住，以免扩大流散面积，

· 将泄漏物引至废水处理站处理。


（2）二级应急处置措施

当启动Ⅱ级响应时，应相应采取的应急处置措施如下：

表7.2-1   事故及相应处置措施

	事故类型
	处置措施

	项目污水站部分工序或者设备出现事故而无法正常运转，废水难以达标排放；
	· 立即关闭提升泵，停止废水的外排；

· 立即通知公司内总指挥，根据情况启动应急预案，组织相应应急人员。

· 立即停止废水排放生产工序的生产，并通知国兴旺公司停止废水排放生产工序的生产，从源头上控制产生源，将已产生的事故废水截留于缓冲池中暂存；在系统恢复正常前，严禁外排；

· 消防抢险组组织技术力量进行抢修；

	项目废气处理设施部分设备发生的一般性故障，该故障可能会影响其系统的正常运行。
	· 现场人员排查事故位置与原因；

· 按程序上报班组长或主管；

· 调整生产负荷，必要时，紧急停机；消防抢险组组织专业人员抢修设备或排除事故因素；

· 必须在事故完全排除后，方能恢复车间正常运行。


（2）一级应急处置措施

Ⅰ级响应由中山市环境保护局大涌分局启动政府级应急预案，公司应急指挥中心及应急小组接受政府应急指挥中心统一调度与安排。

（3）火灾事故应急处置措施

消防抢险组迅速启动消防备用电源，开启消防系统所有消防器材，全力阻止火势的蔓延、扩散及灭火。扑救时须佩戴防毒面具。

根据燃烧物资的不同性质采用相应的手段和灭火剂进行灭火：若电气设备发生燃烧，应先切断电源，然后用二氧化碳、干粉或泡沫灭火器（消防栓）灭火；若一般可燃物质发生燃烧，可迅速用泡沫灭火器和大量的水灭火。

（4）事故废水应急处置措施

尽管本项目不属于化工项目，但考虑到原料及产品的性质，结合本项目各物质的储存量以及《建筑设计防火规范》的规定，本项目按消防水用量40L/s，一次火灾延续时间2个小时计算，消防喷淋水产生量约144m3。项目内的车间均设有排污管道，一旦发生火灾后产生的污水使用沙包围堵在车间内，通过车间管道排入污水站的调节池暂存，项目设置有一个1462.5 m3的调节池，正常情况下，调节池的暂存水量约为1132.7m3，调节池余量可用于接纳火灾事故时产生的消防废水。应急结束后，根据产生的污水的水质情况，如果在污水站处理能力范围内，可以由污水站处理达标后排放；如果超出污水站处理能力，则交由有资质单位转移处理。
（5）人员紧急疏散与撤离

预警应急情况下，疏散组组长向公司应急指挥中心上报事故现场情况，由指挥中心决定人员是否疏散和撤离。人员疏散范围、撤离方向由公司应急指挥中心根据事故情况设定。

事故疏散由警戎疏散组负责，必要时可要求后勤保障组协助。公司疏散路线图见附件8。

①事故现场人员清点，撤离的方式、方法

预警应急须清点事故发生现场的工作人员并迅速集合，撤离危险区，按照员工名册清点现场人员，组织人员从事故现场的安全通道迅速、有秩序地安全撤离，在集合地点招集人员。

②非事故现场人员紧急疏散的方式、方法 

公司内工作人员（包括外来人员、非工作人员）听到事故警报后应立即集合，集合地点位于公司办公楼前广场。

如危及公司外时，应迅速组织有关人员协助公司外单位、过往行人，向逆风或上侧风方向的安全区地带疏散。

③抢救人员在撤离前、撤离后的报告

抢救人员在撤离前，运输救护组应将抢救人员的人数报告警戎疏散组组长。

事故扩大时或事故抢救完毕，抢救人员撤离后由医疗救助组组长将抢救人员数量及受伤情况报告疏散组长。
7.3 受伤人员救治

根据突发环境事件的级别，受伤人员的伤害程度以及附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，项目的应急救治方案具体如下：

针对轻微的物理伤害、轻度灼伤情况，在现场进行及时预处理后（物理伤害进行消毒止血），尽快送到附近医院做进一步的处理。

（6）责任单位——运输救护组
7.4 应急监测
及时对污染水源、大气、土壤进行跟踪监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测资料；必要时由协调有关监测部门对环境突发事件的发展势态及影响及时进行动态的监测，并对监测信息做出初步评估，将各阶段的事态监测和初步评估的结果快速反馈公司，为整体的应急决策提供依据。

应急监测必须按照《突发环境事件应急监测技术规范》进行操作。

(1)  应急监测指标

应急监测指标应根据突发环境事件的污染物进行确定，同时应考虑污染物在环境中可能发生的反应。根据本公司特征污染物种类，应急监测指标主要如下。

大气监测指标：二氧化硫、氮氧化物、烟尘和PM10。

水环境监测指标：CODcr、BOD5、氨氮。

 (2) 应急监测

本公司发生突发环境事件时，应急监测应以现场监测为主，现场监测采用方法应《环境监测技术规范》等规范中确定的监测方法。

水环境现场监测标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

大气环境现场监测标准为《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。

(3) 监测频次

水污染源监测和大气污染源监测，监测频次均为：1小时取样一次。

(4) 应急监测资源

项目尚未设立化验室，不具备独立监测能力，公司应急监测工作主要依托外部专业力量——中山市环境监测站进行。

(5) 应急监测布点

应急监测布点应根据污染现场的具体情况和区域特性进行布点。

水监测点：公司雨水排放口。

大气监测点：公司厂界（根据污染事故应急预案分级，适当扩充至寮后村和南文村）。
7.5应急结束

(一) 应急结束条件

符合下列条件之一的，即满足应急结束条件： 

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除。 

（2）污染源的泄漏或排放已降至规定限值以内，且事故造成的危害已经被消除，无继发可能。 

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。 

（4）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（二） 应急结束的程序

（1）应急指挥部确认应急结束时机或由事故责任单位提出，经应急指挥部批准； 

（2）应急指挥部向所属各专业应急救援小组下达应急结束命令；

（3）应急结束后，相关应急处理小组应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

7.6应急联动

(1) 公司在发布二级预警的同时，通讯组应及时通知公司内相关企业。公司在发布一级预警时，通讯组应同时向周边企业与居委会传递预警信息，并联合周围企业，整合资源，应对事故。

(2) 当公司厂区内企业发生突发环境事件时，公司应同时发布相应级别预警，并做好应急准备。

(3) 当公司突发环境事件达到大涌镇政府、中山市环境保护局突发环境事件应急预案启动条件，或公司发生Ⅰ级环境事件时，总指挥应在1小时内将事故上报大涌镇政府、中山市环境保护局，由大涌镇政府或中山市环境保护局担任应急总指挥，公司应急指挥中心与应急小组应配合政府应急指挥工作。
8 后期处置

8.1  善后处置

由善后处理组负责突发环境事故的善后处置工作，主要工作内容如下。

1、安置受灾人员，赔偿受灾人员损失。若发生重大危险事故，疏散人群后需安臵群众于安全区域，当受污染水体达标后再安排人群返回原地，经过损失核对后，赔偿受灾地区人员的损失。

2、对于造成生态破坏的环境污染事故，应在事故处理后进行生态监测，并视生态破坏的严重程度，酌情采取相应的生态修复措施。

3、请相关专业技术部门检测水中有害物质对人体和环境不构成威胁后，方可恢复正常生产。

4、请相关专业技术部门检测大气中有害物质对人体和环境不构成威胁后，方可恢复正常生产。

责任单位——善后处理组

8.2 恢复重建

Ⅲ级响应后的生产恢复工作由事故发生部门主导完成，Ⅰ级和Ⅱ级响应后的事故现场清理工作由公司应急指挥小组主导完成。主要完成以下工作：

1、转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料；

2、应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态；

3、维修或更换有关生产设备；

4、清理或修复污染场地。

8.3 事故应急救援总结

应急领导小组总指挥组织人员对整个环境应急救援过程进行总结与评价，并向公司领导汇报；针对突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订与完善。

9 应急保障

9.1 应急队伍保障

公司设立消防抢险组、警戎疏散组、运输救护组、通讯联络组、后勤保障组、善后处理组。当应急响应人员或部门发生变化后，应急救援机构人员名单表应及时补充与修定。

9.2 应急物资保障

公司配备应急救援物资包括应急药品、应急手电筒、防护头盔、防护手套、防护衣、防毒口罩、安全吊带、应急泵、应急砂等等，应急物资较齐全。应急救援物资其数量见附件5。

责任单位——后勤保障组

9.3 资金保障

公司制定专项制度，设置应急专用经费，用于应急预案的修订、聘请专家、设备购置和维护以及演练等，由公司统一管理、应急指挥部负责资金的分配。

9.4 医疗卫生保障

（1）综合管理部负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援协议的签订，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。

（2）安全部落实组织现场应急人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训。

9.5 交通运输保障

发生突发环境事故后，公司应急救援指挥部根据救援需要及时调整交通运输力量，提供交通运输保障。公司内交通运输力量不足时，及时向当地政府或交通部门申请提供交通运输支持。
9.6 治安保障

公司建立有保安队，24小时值班巡逻。发生事故后，主要负责事故区域的治安警戒工作。

9.7 通信与信息保障

9.7.1 内部通信与信息保障
(1) 内部24小时有效报警装置

公司公司区有24小时值班(报警)电话：0760-87123232。
(2) 内部24小时通信联络手段

公司保证119、120、110外线报警电话24小时有效。各应急小组负责人应保持24小时开通联系电话，以确保应急状态下信息通畅。门岗电话24小时有效。

内部应急联络电话必须登记或张贴在门岗与值班室通讯记录本或显眼位置上，公司内部应急组织机构及联系电话见附件9。

9.7.2 外部通信和信息保障

当事故级别为社会应急时，企业可向当地府应急部门请求救援，并通知周边企业、居民。

外部通信联络方式见附件10。

10 监督管理

10.1 应急培训

根据对本企业单位员工、周边工公司企业、人员情况的分析结果，结合公司教育培训制度，加强对企业一般员工和应急救援人员的应急培训。

（一）、一般员工培训

1、培训方式：采用入职培训的方式进行；

2、培训时间：新员工入职时；

3、培训内容：生产工艺应急抢险知识、防火知识辅导、灭火器的使用等；

4、培训要求：四懂（懂得火灾的危险性、懂预防措施、懂安全处置、懂逃生方法），四会（会报警、会使用灭火器、会灭初期火、会逃生）。

（二）、应急救援人员培训

1、培训方式：采用定期培训的方式；

2、培训时间：每年的5月份；

3、培训内容：根据不同应急小组进行有针对性的培训学习，具体如下。
1）救援抢险人员培训

可采取请进来送出去的方法对应急救援、抢险人员进行培训，也可由公司内部通过演练培训，加强实操能力。由安全管理人员、工艺管理人员进行集中培训，讲解有关工艺控制节点的控制要求，应急操作要求；消防管理人员对消防安全知识和各种消防器材的使用、维护保养方法进行培训；在救灾抢险过程中灭火人员的自我保护和自救、互救等。熟知公司生产工艺特点，应采取的防护措施；针对各类有关应急处置定期进行应急演练，让救援、抢修人员在演练中得到提高。

2）后勤人员培训

①培训通讯联络保障：应熟知各个负责人及周边公司家通讯录、以及保障消防器材、应急救援器材、应急防护器材工作正常使用。

②运输救护人员应通过定期培训熟知基本的抢救方法（人工呼吸法、胸外心脏挤压法），并对各类应急处置中可能发生各类伤害（中毒、灼烫、碰撞及高处坠落、外伤紧急救护）的救护方式应予模拟训练，在专业的医疗救护人员到来之前赢得抢救时间。

3）疏散警戒人员培训

定期培训熟悉本公司危险作业区域，划分有效隔离区域和疏散区域，控制各个主要通道口进行警戒，掌握本公司疏散道路，协助交通管制等内容。

4、培训要求：

1）救援抢险人员

熟练掌握工艺控制节点及应急操作要求；会正确使用灭火器；熟悉化学品泄漏、火灾爆炸、中毒等突发事故的应急处置方法。

2）后勤人员

熟知各个负责人及周边厂家通讯录；熟知基本的抢救方法。

3）疏散警戒人员

熟悉企业的危险作业区域；熟悉企业的疏散道路。

另外，应注意加强社区或周边人员应急响应知识的宣传，通过板报、传单、讲课等形式，使周边村民了解公司突发环境事故防范措施。

10.2 应急演练

公司应结合生产情况，在确保安全的情况下，每年组织至少一次突发环境事故演练，以检查和测试应集指挥中心的应急能力和应急预案的可靠性，提高实际技能及熟练程度，通过演练后的评价、总结，纠正存在的问题，从而不断提高预案质量。

公司应急指挥中心每年至少组织开展一次公司级突发环境事故应急演练； 
10.2.1 演练准备

（1）公司级演练

公司应急指挥中心办公室应做好演练方案的策划，内容尽量详尽、实用，责任要明确到人；演练方案要经应急指挥中心审核并批准实施；演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

（2）部门级演练

部门应急小组应结合年度培训计划，制定部门年度演练计划；做好演练方案策划，演练内容应尽量详尽、实用；演练方案制定后报公司应急指挥中心办公室审核并批准实施；演练前需做好物资、人员相关方面准备，确保演练顺利进行。

（3）现场级演练

各车间应按照部门年度演练计划，有针对性地开展现场演练；按照部门演练方案做好应急演练中人员、物资等方面准备，确保演练顺利进行。

10.2-2演练内容

演练内容应包括：现场应急抢险、部门人员疏散、事故情况上报、事故善后处理、应急物资与人员调度等。

9.3.2 演练总结

应急指挥中心以及应急小组在演练结束后做好总结，总结内容应包括：

（1）参加演练的部门、人员和演练地点；

（2）起止时间；

（3）演练项目和内容；

（4）演练过程中的环境条件；

（5）演练动用设备、物资；

（6）演练效果；

（7）持续改进的建议；

（8）演练过程记录的文字、音像资料等。
10.3 应急组织纪律与奖惩

10.3.1 应急组织纪律

（1）应急组织机构的全体成员，应树立“接到报警就是命令”的观念；

（2）应当树立“以人为本”的思想，将保障员工及周边居民的生命安全放在第一位；

（3）在抢险救灾过程中，应当勇敢、科学、冷静（而不能盲目、慌乱）。遇到有毒有害物质或有其他潜在危险时，必须有防范措施或请专业队伍进行抢险工作；

（4）在抢险过程中，必须听从指挥。

10.3.2 奖励

（1）在抢险救灾过程中，使企业和人员的生命财产免受损失或少受损失的有功人员或及时采取果断措施，避免发生重大伤亡事故和减少事故损失的有功人员进行奖励。具体奖励标准，根据抢险救灾过程中所做贡献决定。
（2）在抢险救灾过程中，由于应急抢险而受到伤害的员工，按照工伤条例处理。

10.3.3 惩罚

（1）对违章操作导致突发环境事件者进行处罚。

（2）在抢险救灾过程中，无故不到位或迟到及临阵脱逃者，将给予行政处分或罚款。
（3）在抢险救灾过程中，不符从明令的相关人员，将给予相应处罚。

10.4 预案的评审发布和更新

10.4.1 预案的评审发布

本公司应急预案经本公司突发环境应急指挥小组评审后，由公司法人代表签署发布。

安全环境科负责对应急预案的统一管理。

制造部负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人、岗位。
10.4.2 预案的修订更新

应急预案评审由本公司突发环境应急指挥小组根据演练结果及其他信息，每年组织一次评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

（1）在下列情况下，应对应急预案及时修订：

a．危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

b．应急机构或人员发生变化；
c．应急装备、设施发生变化；

d．应急演练评价中发生存在不符合项；

e．相关法律、法规发生变化。

二、应急预案更改、修订程序
应急预案的修订由技术部根据上述情况的变化和原因，向本公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。
三、预案修订应建立修改记录（包括日期、页码、内容、修改人）。
11 附则

11.1 术语、符号和代号 

1.环境保护目标

在突发环境污染事故中，急需保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

2.环境敏感区

根据《建设项目环境保护分类管理名录》规定，指具有下列特征的区域： 

（1）需特殊保护地区：国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的需要特殊保护的地区，如饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。 

（2）生态敏感与脆弱区：沙尘暴源区、荒漠中的绿洲、严重缺水地区、珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林、热带雨林、红树林、珊瑚礁、鱼虾产卵场、重要湿地和天然渔场等。 

（3）社会关注区：人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地点、疗养地、医院等，以及具有历史、文化、科学、民族意义的保护地等。

3.环境污染事故危险源

可能导致环境污染事故的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输或产生、收集、利用、处置危险物质（有毒有害、易燃易爆其中含危险化学品和危险废物等）。

4.污染源

产生向环境排放污染物的单位。

5.危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

6.危险废物

指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

7.重大危险源

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的定义，重大危险源指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。　　

8.危险目标

指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。危险目标既可以是特定区域，也可以是特定设备、设施，危险目标的确定需要经过危险分析（包括危险识别、脆弱性分析与风险评价）之后才能确定。

9.突发环境污染事件（事故）

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发环境污染事件（事故）。

10.应急救援

指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

11.预案

指根据预测可能发生突发环境污染事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

12.分类

根据突发环境污染事故的发生过程、性质和机理，对不同突发环境污染事故而划分的类别。　

13.分级

按照事故严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。根据本公司的情况，将本公司的事故级别划分为轻微和严重。

（1）预警（三级响应）：发生影响企业局部安全运行的事故时的应急响应水平，也称为应急待命，是最低应急级别，对应的事故类型是可以控制的异常事件或容易被控制的事件。此类事件对企业人员的影响可以忽略。

（2）企业应急（二级响应）：发生影响企业整体安全运行的事故时的应急响应水平，必须采取行动以保护现场人员。此类事故不会明显造成企业边界以外的后果，外部人群一般不会受事故的直接影响。

（3）社会应急（一级响应）：发生破坏企业整体安全运行的事故或发生（很可能）造成企业外部影响事故的应急响应水平，要求启动企业（场）外事故应急救援预案，主要由政府等外部应急救援力量控制事故。

14.应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

15.应急演习

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

16.应急指挥部

应急反应组织管理应急反应活动的中心场所。

17.应急组长

在紧急情况下负责实施应急反应预案的人。

18.应急人员

所有在紧急情况下负有某一职能的人员。
11.2 预案修订情况
本预案暂无修订内容。

11.3 预案实施和生效时间

本预案经指挥部组织发布之日起生效。
12 附件

附件1 企业地理位置图
附件2企业地理位置图
附件3 企业周围环境敏感点分布图
附件4 风险源分布位置
附件5 应急物资一览表
附件6 消防器材一览表
附件7 消防设施布置图及应急疏散路线
附件8 公司管网图
附件9 应急救援指挥部组织架构图及通讯电话
附件10紧急事件外部联系电话
附件11 应急响应流程图
附件12 环评批复及环保验收批复
附件1 企业地理位置图
[image: image10.jpg]



附件2企业四至图

附件3 企业周围环境敏感点分布图

 
附件4 风险源分布位置

附件5 应急物资一览表

应急物资一览表

	序号
	类别
	物资名称
	库存数量
	存放位置

	1
	通讯设备
	有线电话、移动电话（手机）
	30部
	各车间均有

	2
	应急照明
	应急灯
	15个
	办公室

	3
	
	应急手电筒
	30只
	各车间均有

	4
	防护设备
	防尘口罩
	300个
	分布各车间

	5
	
	防护眼镜
	15对
	

	6
	
	工作帽
	300个
	

	7
	急救用品
	沙袋
	1批
	各生产车间门口

	8
	
	急救箱
	12套
	办公室


急救箱放置地点及管理人员一览表

	序号
	急救箱放置地点
	急救箱管理人员
	联系电话

	1
	办公室
	谭树梅
	13432155688

	急救箱药品清单：

包含止血绷带、止血贴、云南白药、常用药品等


附件6 消防器材一览表

	序号
	设备名称
	数量

	1
	手提灭火器
	96台

	2
	消防栓
	12个

	3
	推车式灭火器
	1个


附件7 消防设施布置图及应急疏散路线



附件8 公司管网图

附件9 应急救援指挥部组织架构图及通讯电话


[image: image11]
	职务
	姓名
	联系方式
	职责

	总指挥
	苏伍根
	13802652768
	负责领导应急工作

	副指挥
	徐时光
	15089995806
	协助总指挥开展应急工作

	成员
	梁俊辉
	18718093331
	负责消防抢险

	成员
	刘华
	13432164151
	负责警戎疏散

	成员
	田永红
	18719174029
	负责运输救护

	成员
	梁泳欣
	13420228474
	负责通讯联络

	成员
	谭树梅
	13432155688
	负责后勤保障

	成员
	黄春
	13726058001
	负责善后处理


附件10紧急事件外部联系电话

	序号
	单位名称
	联系电话

	1 
	公安
	110

	2 
	火警
	119

	3 
	急救中心
	120

	4 
	天气预报
	121

	5 
	中山市汽车抢修
	0760-88800216

	6 
	中山市供电抢修
	0760-88843254

	7 
	中山市供水抢修
	0760-88326925

	8 
	中山市人民政府应急管理办公室
	0760-88316888

	9 
	中山市安监局
	0760-88883205

	10 
	中山市消防局
	0760-88822841

	11 
	中山市环保局
	0760-88329817

	12 
	中山市卫生局
	0760-88822883

	13 
	中山市职业病防治所
	0760-88825075

	14 
	中山市气象站
	0760-88637124

	15 
	大涌镇环保分局
	0760-87732472

	16 
	大涌镇消防大队
	0760-23189699

	17 
	大涌镇大涌社区
	0760-87725245


附件11 应急响应流程图


附件12 环评批复及环保验收意见
环评批复
[image: image12.png]# P L TR B

o 1 KR BT A AR kA R A B
BN B SRR ) KRS

SERAL0111062 9

L TR 8

HAW CPLTARET RHKAANRADRPHEAE
(TR “ETET) HFEABURER) RERIATERL
&, BWH, HABT:

—. EREEERRAEN:

(=) FRERFHN | £FREH 4 4/HEBARBPR |
et PR EL T

() BRAH 1 6F RN 104/HEMARBR 8IS |

LFARY 10 /HAMEHTRDMA G, TR L6
A 10 /5 A G R R I G . (HBERRA AT
F 107/ BER DB 26, —%—R)

REEREFAPERE R HSLRERAATERL
BB LA LKA T W E TR PAHRE
LA

HERTI6 Tk, R RRER EHTRFE.

GAREEARAE. RRES. SHEILE HE 7
swe), BRTEFRE 150 F#/5; BPHAEFSRSE
HTE

FEEURE | (REELFRARI b fsf
AR RPHEE £ TR RARETE.





[image: image13.png]IR L T RBARY B

FARRERBPRRRAREE R, KU FREEAN
FE: AP RANEE R RAR S 2 (AP HANEZEL
FRAFIR) Sl

GAREFTERMY: Rr—AA~RA~RT~E8~
RS, BPHNEEATERETR.

R R WA R AR R

Z R AR RN B 1900 74/ 5 (570000 7%/
), ETA 207/ B (6000 7/ 6): WP RAETHRA
Fhb. EAAREMATREBRE. £FAARLETAE
RELRERATRIAFL,

EFEANKORNERE, £ RAHKE. #RANE
RE. £FRARKDAREFRNESRNEE, HEFER
EOEH. RE B, BAREERERES, FRERAL
ERE. EFRATRERABG R (KT RN
M) (DB44/26-2001) % =3 R—RHER.

WHEE TR 55 AMA AR AT R, W
AT RRRANTEART IR KT R AR
(DB44/26-2001) =3B —RAFA; ERRM £ FHFAMAR
BAARERBAMRT, LETATRUBRRAT REHR
AR GRS Rt AFLLD (DB44/26-2001) % =81 B = B4R

B, FRFEAEERSEMARBP AL (TRH R
R RARH, L. BAER), B, ASERLERL,
AARPREETES LIARBPER, AFEARPEXE
FERFEMEMRRBSARPEL TR AU, R
Rich. L. BURK), . REEWLAHL. KIRE





[image: image14.png]JAEA LT RERY A

AEREEEE. AXTERNRARP LN, TUELH
Ceer LTI SUPLEEL RPN Lt
(ERTHLAREARE) HRER.
BEHRAIMRELE AR EERT A (BPA
5 HCOR) (DB44/765-2010) (A K5, MIBER IR (%
140 MR K R ED (0 (20001707 9), Mty

ARG I8 EF A ST R AR R

BF . RBERLEHLERRT RARA R KT
AL (DB44/27-200) % =BR AL

. FAREESTRRFREAE, FERAFNERT
(TG RRARSHHIRD (6B 12048—2008) 3 HAR.

. REUABFAPRAER, KARPRANEHT
EpmEt. —REAENESESARRRHRT RELTIR
3, REARAKERNTH, HBERRH-KITR.

£ HARAERERARRERGZALREMNHET
TR

REERATAYHAS K, 77 RHEHTRARAE
A

R R RARE S RIS HEHHIN 5T
/%, R FEARRARERENENS 5.7 48 BAREH
BEAFRALEEREORRA KL REIHRTE.

A EARRRSRFAARSUY R AE, ST ST
FABSHEATE, BREARTINLL, RRERTAR
BFREE, RARKTSHATHANE S RARTRE, &
FREAABREAREFURSH; RLEAARRE, 22





[image: image15.png]TR AP LT IHIEARP A

TEFU, FRERREATEF HEARRE, FREMT
AR F L REFA A TRYM,

A EREREFAYHRERAARAFARGRE, 2
FRUMN. RE TE RRATRRR LS, HHZEHF
ARPREFRD, SR EARZMFEHSRTH, BRAE
ARBERFEHERRE,

. EREARXTHRINE, REFRREAEEAT
BRI MHAT. MERAUA: SRERERIEAR
RERRIFRRP B, BRABKOSETRNRF,
BESTRYIN P EEL
to. ARFRFIAERERLLXA (FFRE
(2006104434 5. 538 (2006105025 5 . %35 2 (2006]05202
. FTRE (2007106523 . #FAE[2008106473 F. TR
£[2008107208 $) H57.

W
1 BEELFRHNIIR
2 BPHKNEEEEFRETR





[image: image16.png]CITTY
E— Fewvuny
o [rvavis|
o onr
e — s ]|
e — ETTET M
Cr— 3
ErTTy

vave s

£ F .

i
L —

Ta IETIRTTry
2 773
i £





[image: image17.png]



[image: image18.png]e I





[image: image19.png]P e | T
4%
e
B T Sl |

Ly s
FTTTTI LA Wi





[image: image20.png]



[image: image21.png]-
i

vl





环保设施验收意见
[image: image22.png]S o LT K BT Rl AR VK AT B R
FERAE R TSR R
[P

& 5 4 & (2012) 000626 §
BUFARRT AN RAAHRAD:
PYTTIaREY [ UESEE L PLL 2
EEHAAE (UWFHEKE “HRE") RIARRPRE
BARERUREAEAFARS BUEMREREN
B BEEHRRARIEEL, HEREREPTAT
AR PR AE L
— EM LAY 8L,
RESUAEEL, AREAEERAE (RE
RASLZ) AHRRALRTFARP BH
T FUTCELEEETELER LE AL
#C ?Ksl!llﬂoé] 05202 % . &w;t;lzaomsm;
o 3 B (2008] 07208 5. *V:&klmlﬂ\ﬂ“ g R
ARG A GAEEEAF RO RANNNES
R4 TR AP TR 120061052028
o 8 (2008106473 . b A E (2008107208 §.
= FA (20111062 9) FHRATHTE.
RE UREFARPRAD HAR, WABL
HETHFARPREE ., LARRE T RARETHT
S TIE R AL B AR R R AOT

rm—

R IR TS SRR, L




[image: image23.png]. ARBETHTES, FRRRTRY. HHOBY

B A ALERREEERBHRE KR B0

| # LR ERE | wuw
. &7 | (DB44/26-2001) B =B & =& A‘
v w/e | =
& A | <t
| A FE | (DB44/26-2001) KoM B | ;
| i
Eox fk L )
i
e / s1eb/% &
| Es 3 B i
T
LYY /
: |
3
% A of (DB44/I65-2010) (A B4 )
- e
5 (GBI2348-2008) 3 £ 45 I

T AFEAARERRN BB LFRENE AR
A EREFE. AEAENHRRRDER, A0
AR TENRE.

A RRELARBBUHRRHEFRE. L7 T
. EFRMRRE TR R R SRR
AF. BEEAKE. LRRAXARFR, BFEHS




[image: image24.png]ThEk e, ARAERRERS.





[image: image25.png]| IENPYSIEY4
BT ERTAR RS
LR R

AL _PUETRNAR LG

RR G _PUTTRME,

ETTTON
®E e 13803681798

LrTTY somars

Fuu KRR 0l

PR

ARERAL L4





[image: image26.png]-
[LTTres |
WL FRNRTALT DR, P UBERDT 2006 % 05 7
2 AEREEN. NANALFRERTHRETXAXRUFRTL
RRAE P LT AMENRL AR LT TR AR RN
REATHE. SERARETALLS, FATHRRAQETEALS
ARPRANRAS ENFORTAIRTFARPECANNAR
SRR NINLATEASFRTANLOLR. $2THRNH,
FF0TEIA L BE 20 ES AN ARET
W BRREELET
- FREENE
SHBRASMES 15559 7%, SUMFERRAT FUBAR
MERRATRRAR (FREBL0005525 §). KARAR. $u
ATRMEARLMEARAN TS 6, 100/H 6%/ (GRS
|16, srmrmemn 0m/E, samkmERs OW/E. 26
BAREHETAARBREETANLE HRESRARE 1900
50/B, MR L AR KRN BEIAK SR 108008/8, &3
2560 %/F), KEREBRESATASFHATBE CKERAFRR
@) OB44/26-2001) =HB-BER.
FRATAE
SUBTRMRHRANEAT A XLALATTFRERIE
MERTE AN AR, FUTTRMAARLARLT RELHE
ARPERET. AHTBAARRTRER. |
SAREARAEREEMITAERRRHTARRIA NI X
ARBRERAEN % 20008/8 R ISK 190090/8 . FIHIRE
R KRB XWRA KT 10808/, 290808/,
SITARAAMERZOUE. BK. K. DAARMOEZHE
MR R RAFENSRRATERARARLRUTNRLOND R
2.

1




[image: image27.png]= emamaR
WHEEPUTERAMEENARSNEAAN, TRRE, £
| A s TR k. FARPRREFER. 7 ERRARTHRIRE
EMER, EMGRER,

() REERAFEMGIREFHEHTRTRTRRNE
KRR HRI) (934/26-200) WA AR,

(=) AEMCREMMRENT (TEEETRREER)

(oo MR
5. wese
R LT TR AR RS DR RAR SR EATR
RRENOER. RANARFAERALES, TERARE, AESA
|maamasres.
| . OER
E-pEERRTINR. TEER. ARERKEARE

mxEAE,

EEMEAOKREN, BERRAEIATNEL
EERBEE LLANHEA

(W) HBRARRRELTRREFRAES,

(5) BEBPETRTLN, LHTAREEEE

e

15




[image: image28.png]ARRENTARS THETROER

mERCaEL

ruuss

BAAMEARL

T

%

waR



[image: image29.png]


[image: image30.emf][image: image31.emf] 

[image: image32.emf] 


























































































































































































































































































































1800m








嘉兴制衣





嘉兴制衣





新建厂房





新建厂房





新建厂房





嘉兴制衣





大业东路





国城制衣





石歧河





德政路





大业中路





民居





国城制衣


























1300m





事故级别是否超出二级





是





368m





1700m








840m





230m





请求启动一级响应








启动二级响应





是















































制衣厂





顺德时尚家私厂





国兴旺实业有限公司





鱼塘





鱼塘





鱼塘





锦兴制衣





空地





在建厂房





德成家具





沉灰池





除尘废水





生产废水





图例：


除尘废水：�


烟气流动方向：�





集气管





旋流板脱硫除尘器





事故级别是否超出二级








国城制衣





是





请求启动一级响应













































































运输救护组











项目所在地





否








旗南村








副总指挥





事故级别是否超出三级





善后处理组








总指挥





后勤保障组








警戒疏散组





消防抢险组





通讯联络组














岚田村








南文村







































































生产废水处理设施





启动二级响应





是





否





事故级别是否超出三级





警戒疏散组





通讯联络组








生产废气处理设施



































消防抢险组



























































回用生产








副总指挥





总指挥















































大涌村





运输救护组











善后处理组








民居








后勤保障组














达标排放








聚贤公寓





比例尺


1:60000








污泥外运





二沉池





清水塘





过滤池





过滤吸附池





好氧生化池





初沉池











项目所在地





反应池





压滤机





浓缩池





污泥池





格栅调节池





生产废水





三级化粪池




















图示


�：手提灭火器                    �：推车式灭火器


�：消防栓                        �：万成公司区域（没有实际围墙存在）


�：疏散路线 





制衣车间





工业区路





办公楼





项目所在地





万成制衣


（生产区）











大业公寓





长亨公寓





集诚制衣





万成制衣


（办公生活区）





嘉兴锅炉房





嘉兴制衣





生活污水





洗衣废水





成品








达标排放





锅炉烟气





引风机





后整





烘干





脱水





洗水





服装












































危废房





启动二级响应





是,且超出二级





否





事故级别是否超出三级





启动三级响应





事故发生




















嘉兴公司








国城公司








国城公司








德成红木








鱼塘





锅炉房








清水塘








污水处理站








绿化








洗水A区车间














洗水B区车间














宿舍











启动二级响应





是,且超出二级





否





事故级别是否超出三级





启动三级响应





事故发生








PAGE  
22

