中山亚萨合莱安防科技有限公司

自行监测方案

2020年8月

1、企业基本情况

企业名称：中山亚萨合莱安防科技有限公司

法人代表：Martin James Poxton

所属行业：建筑、家具用金属配件制造

生产周期：年生产300天

地址：中山市小榄镇菊城大道33-35号

联系人：任爱平

联系电话：13925334558

主要生产设备：主要从事生产经营各式锁具的零部件等，年产锁400万把、窗撑500万个、锁1400万把、锁芯500万个、金属制闭门器200万个、压铸件2500万个、冲压零件3000万个、不锈钢装饰件220万件、冲压零件7600万个、模具1200套，表面处理面积55.14025万平方米。工艺流程图详见图1、图2、图3。

图1 总体生产工艺流程图

图2 生产工艺流程图

图3 生产工艺流程图

2、监测内容

2.1 监测点位设置

企业污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）

N

含一类污染物废水排放口监测点位

生活污水排放口

前处理工序酸碱废气排放口监测点位      喷粉工序粉尘废气排放口监测点位

喷漆工序有机废气排放口监测点位   喷漆固化工序有机废气排放口监测点位

喷粉固化工序有机废气排放口监测点位  研磨和抛光工序金属粉尘废气排放口监测点位

压铸工序柴油燃烧废气和锌锭熔融烟尘废气排放口监测点位

废水处理酸碱废气排放口监测点位      燃柴油燃烧废气排放口监测点位

无组织废气监测点位                 噪声监测点位

生产废水排放口监测点位

表1 全厂污染源点位布设

| 污染物类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 采样方法 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装废水 | DW001 | / | pH值、悬浮物、COD、磷酸盐、氟化物 | / | / | / | 监测实施单位为：中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 |
| 含一类污染物废水 | DW002 | 含一类污染物废水 排放口 (113度15分8.42秒，22度40分12.5秒) | 总铬、六价铬 | 混合采样 至少3个混合样 | ② | 1次/季 |  |
| 生产废水 | WS-000947 | 生产废水排放口 (113度15分9.29秒，22度40分12.11秒) | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、磷酸盐、氟化物、石油类、流量 | 混合采样 至少3个混合样 | ② | 1次/半年 |  |
| 有组织废气 | FQ-002847 | 前处理工序酸碱废气排放口 (113度15分7.56秒，22度40分11.28秒) | 硫酸雾、氯化氢 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002848 | 前处理工序酸碱废气排放口 (113度15分8.64秒，22度40分13.44秒) | 氟化物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002849 | 前处理工序酸碱废气排放口 (113度15分8.64秒，22度40分13.44秒) | 氟化物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002850 | 前处理工序酸碱废气排放口 （113度 15分 11.16秒 22度，40分 8.76秒） | 氢氧化钠 | / | / | / |  |
|  | FQ-002851 | 喷粉工序粉尘废气排放口 (113度 15分 8.28秒，22度 40分 13.44秒) | 颗粒物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002852 | 喷粉工序粉尘废气排放口 (113度 15分 7.92秒，22度 40分 13.08秒) | 颗粒物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002853 | 喷粉工序粉尘废气排放口 (113度 15分 7.20秒，22度 40分 12.72秒) | 颗粒物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002854 | 喷粉工序粉尘废气排放口 (113度 15分 7.92秒，22度 40分 11.64秒) | 颗粒物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002855 | 喷漆工序有机废气排放口 (113度 15分 8.64秒，22度 40分 12.36秒) | 二甲苯,非甲烷总烃,臭气浓度,挥发性有机物,苯,甲苯 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002856 | 喷漆工序有机废气排放口 (113度 15分 11.52秒，22度 40分 9.12秒) | 苯,甲苯,颗粒物,挥发性有机物,非甲烷总烃,二甲苯,臭气浓度 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002857 | 喷漆固化工序有机废气排放口 (113度 15分 8.64秒，22度 40分 12.36秒) | 臭气浓度,苯,二甲苯,非甲烷总烃,挥发性有机物,甲苯 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002858 | 喷漆固化工序有机废气排放口 (113度 15分 11.52秒，22度 40分 8.76秒) | 挥发性有机物,甲苯,二甲苯,臭气浓度,非甲烷总烃,苯 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002859 | 喷粉固化工序有机废气排放口 (113度 15分 8.64秒，22度 40分 13.44秒) | 臭气浓度,挥发性有机物,非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002860 | 喷粉固化工序有机废气排放口 (113度 15分 7.92秒，22度 40分 13.08秒) | 臭气浓度,挥发性有机物,非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002861 | 喷粉固化工序有机废气排放口 (113度 15分 7.20秒，22度 40分 12.72秒) | 挥发性有机物,臭气浓度,非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002862 | 喷粉固化工序有机废气排放口 (113度 15分 8.28秒，22度 40分 12.00秒) | 臭气浓度,挥发性有机物,非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002866 | 压铸工序柴油燃烧废气和锌锭熔融烟尘废气排放口 (113度 15分 12.96秒，22度 40分 8.04秒) | 林格曼黑度,二氧化硫,颗粒物,氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002867 | 压铸工序柴油燃烧废气和锌锭熔融烟尘废气排放口 (113度 15分 12.24秒，22度 40分 7.32秒) | 氮氧化物,林格曼黑度,颗粒物,二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002868 | 压铸工序柴油燃烧废气和锌锭熔融烟尘废气排放口 (113度 15分 12.60秒，22度 40分 8.40秒) | 二氧化硫,林格曼黑度,颗粒物,氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002869 | 压铸工序柴油燃烧废气和锌锭熔融烟尘废气排放口 (113度 15分 11.88秒，22度 40分 7.68秒) | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002870 | 废水处理酸碱废气排放口 (113度 15分 9.36秒，22度 40分 12.00秒) | 氯化氢 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002871 | 燃柴油燃烧废气排放口 (113度 15分 9.00秒，22度 40分 12.72秒) | 氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002872 | 燃柴油燃烧废气排放口 (113度 15分 7.56秒，22度 40分 11.64秒) | 林格曼黑度,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-002873 | 燃柴油燃烧废气排放口 (113度 15分 12.24秒，22度 40分 8.76秒) | 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫,林格曼黑度 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
| 无组织废气 | / | 厂界 | 苯、臭气浓度、二甲苯、非甲烷总烃、氟化物、挥发性有机物、甲苯、颗粒物、硫酸雾、氯化氢 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
| 噪声 | / | 厂界 | 噪声 | / | ② | 1次/季 |  |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

2.3 监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表3。

表3 监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 |  | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 主要分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 |
| 有组织废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行） | HJ 544-2009 | 0.06mg/m3 | 离子色谱仪 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.9mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 6*10-2mg/m3 | 氟离子选择电极 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43-1999 | 0.7mg/m3 | 可见分光光度计 |
|  | 挥发性有机物 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.04mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.04mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10无量纲 | / |
|  | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 | 1.5*10-3mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 | 1.5*10-3mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 | 1.5*10-3mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398-2007 | --- | 林格曼烟气黑度图 |
|  | 二氧化物 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 3mg/m3 | 烟气分析仪 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 20mg/m3 | 烟气综合分析仪 |
| 无组织废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.05mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法 | HJ 544-2016 | 0.005mg/m3 | 离子色谱仪 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | HJ/T 28-1999 | 2*10-3mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | 5*10-4mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 20mg/m3 | 烟气综合分析仪 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10无量纲 | / |
|  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 6*10-2mg/m3 | 氟离子选择电极 |
|  | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 | 1.5*10-3mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 | 1.5*10-3mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 | 1.5*10-3mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 挥发性有机物 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.04mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.04mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 | 电子天平 |
| 生产废水 | pH值 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / | 水质测定仪 |
|  | 悬浮物 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 | 4mg/L | 电子天平 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L | 溶解氧仪 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 4mg/L | 滴定管 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 |
|  | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7466-1987 | 最低检出浓度0.004gm/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 | 最低检出浓度0.004gm/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 紫外可见分光光度计 |
|  | 磷酸盐 | 水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 | HJ 669-2013 | 0.007mg/L | 离子色谱仪 |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 | HJ 488—2009 代替GB 7483—87 | 0.02mg/L | 氟试剂分光光度法 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ637-2018 | 0.06mg/L | 红外分光测油仪 |
| 噪声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / | 数字式噪声计 |

2.4 监测质量保证措施

（1）内部方面：

a、具有固定的工作场所和必要的工作条件；

b、具有健全的环境监测工作和质量管理制度；

c、符合环境保护主管部门规定的其他条件。

（2）外部方面：

环境监测委托第三方有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。对检（测）机构的资质进行确认，确认内容包括以下几方面：

a、资质、能力情况；

b、第三方监测机构概况；

c、检测人员配备；

d、监测设施和环境条件；

e、仪器设备和实验试剂；

f、监测技术方法和能力；

g、质量控制活动。

2.5 监测数据记录、整理、存档要求

（1）、监测结果按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，保存期限不少于三年。

（2）、纸质报告存放于保护袋、卷夹或保护盒中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损随时修补。

（3）、电子报告保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方环境保护主管部门管理要求定期上传，纸质报告由单位留存备查。

3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表4。

表4 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | FQ-002847 | 硫酸雾 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 35 | 1.3 |
|  |  | 氯化氢 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 100 | 0.21 |
|  | FQ-002848 | 氟化物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 9 | 0.084 |
|  | FQ-002849 | 氟化物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 9 | 0.084 |
|  | FQ-002850 | 氢氧化钠 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | / | / |
|  | FQ-002851 | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 2.9 |
|  | FQ-002852 | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 2.9 |
|  | FQ-002853 | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 2.9 |
|  | FQ-002854 | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 2.9 |
|  | FQ-002855 | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 8.4 |
|  |  | 二甲苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 70 | 0.84 |
|  |  | 甲苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 40 | 2.5 |
|  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 | / |
|  |  | 苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 12 | 0.42 |
|  |  | 挥发性有机物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | / | / |
|  | FQ-002856 | 挥发性有机物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 8.4 |
|  |  | 甲苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 40 | 2.5 |
|  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 | / |
|  |  | 苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 12 | 0.42 |
|  |  | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 2.9 |
|  |  | 二甲苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 70 | 0.84 |
|  | FQ-002857 | 苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 12 | 0.42 |
|  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 | / |
|  |  | 甲苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 40 | 2.5 |
|  |  | 挥发性有机物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 70 | 0.84 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 8.4 |
|  | FQ-002858 | 苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 12 | 0.42 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 8.4 |
|  |  | 甲苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 40 | 2.5 |
|  |  | 二甲苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 70 | 0.84 |
|  |  | 挥发性有机物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | / | / |
|  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 | / |
|  | FQ-002859 | 挥发性有机物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | / | / |
|  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 8.4 |
|  | FQ-002860 | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 8.4 |
|  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | / | / |
|  | FQ-002861 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 8.4 |
|  |  | 挥发性有机物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | / | / |
|  | FQ-002862 | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | 8.4 |
|  |  | 挥发性有机物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | / | / |
|  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 | / |
|  | FQ-002866 | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 150 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 850 | / |
|  |  | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | / | / |
|  | FQ-002867 | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 850 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 150 | / |
|  | FQ-002868 | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 850 | / |
|  |  | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 150 | / |
|  |  | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | / | / |
|  | FQ-002869 | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / |
|  |  | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 150 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 850 | / |
|  | FQ-002870 | 氯化氢 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 100 | 0.21 |
|  | FQ-002871 | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 850 | / |
|  |  | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 200 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | / | / |
|  | FQ-002872 | 氮氧化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 200 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 850 | / |
|  |  | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / |
|  | FQ-002873 | 氮氧化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | / | / |
|  |  | 林格曼黑度 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 1级 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 850 | / |
|  |  | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 200 | / |
| 无组织废气 | 厂界 | 苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 0.4 | / |
|  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | / |
|  |  | 二甲苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 1.2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 4 | / |
|  |  | 氟化物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 0.02 | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | / | / |
|  |  | 甲苯 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 2.4 | / |
|  |  | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 1 | / |
|  |  | 硫酸雾 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 1.2 | / |
|  |  | 氯化氢 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 0.2 | / |
| 生产废水 | DW001 | 磷酸盐 | / | / mg/L | / |
|  |  | pH值 | / | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | / | / mg/L | / |
|  |  | 悬浮物 | / | / mg/L | / |
|  |  | 氟化物（以F-计） | / | / mg/L | / |
|  | DW002 | 总铬 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 0.5mg/L | / |
|  |  | 六价铬 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 0.1mg/L | / |
|  | WS-000947 | 悬浮物 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 30mg/L | / |
|  |  | pH值 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 6-9 | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | /mg/L | / |
|  |  | 氟化物（以F-计） | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 10mg/L | / |
|  |  | 磷酸盐 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | /mg/L | / |
|  |  | 石油类 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 2mg/L | / |
|  |  | 氨氮（NH3-N） | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 8mg/L | / |
|  |  | 五日生化需氧量 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | /mg/L | / |
|  |  | 化学需氧量 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015 | 80mg/L | / |
| 噪声 | 厂界 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 55-65 | dB（A） |

4、监测结果公开时限

涂装废水：由监测实施单位中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司进行公开。

废气：监测为半年度或年度监测，监测完成后次日公布。

以上遇节假日则节假日后首个工作日公布节假日所有监测数据。

每年的一月底前公布上一年度的自行监测年度报告。

监测数据通过广东省环保厅的广东省重点污染源综合管理平台的企业自行监测信息报送平台(http://www-entser.gdep.gov.cn)进行公开。

5、监测方案的实施

本监测方案于领取国家排污许可证后开始执行。