| ICS | 67.080.10 |
| --- | --- |
| CCS | ZSESS. B31 |

团体标准

T/ZSESS XXXX—2026

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 神湾菠萝

Greenhouse gases — Quantification methodologies and requirements for

carbon footprint of products — Shenwan pineapple

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

中山市环境科学学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  量化目的	2

5  量化范围	3

6  量化步骤	4

7  数据要求	4

8  量化方法	5

9  核算报告	11

10  声明标识	11

附录A （资料性 ） 神湾菠萝产品碳足迹需监测和获取的活动数据及相关要求	12

附录B （资料性 ） 排放因子推荐值（广东适用）	13

附录C （资料性 ） 神湾菠萝碳足迹核算报告（模板）	16

参考文献	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由    提出。

本文件由    归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 神湾菠萝

范围

本文件确立了神湾菠萝产品碳足迹的量化目、量化范围、量化步骤、数据要求、量化方法、报告编制及声明标识，界定了相关术语，明确了核算边界、内容、流程、核算方法与数据质量控制要求。

本文件适用于神湾菠萝产品的碳足迹量化与评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24067—2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 24040—2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044—2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

神湾菠萝 Shenwan pineapple

广东省中山市神湾镇地理标志保护范围内，采用地方传统品种（金山种/金山簕仔）及特定生态种植方式生产的凤梨属菠萝鲜果。

[来源：DB4420/T 2—2022，3.1，有修改]

芽苗 bud seedling

神湾菠萝采后留株培育阶段产生的无性繁殖材料，主要包括着生于果柄苞片叶腋的裔芽、着生于母株地上茎叶腋的吸芽，以及附着在果实顶端的冠芽，均可作为下一轮菠萝种植的定植种苗。

产品碳足迹 carbon footprint of a product

产品系统中温室气体排放量与清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

[来源：GB/T 24067—2024，3.1.1]

系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于神湾菠萝产品系统的一部分。

[来源：GB/T 24067—2024，3.3.4，有修改]

声明单位 functional unit

用来量化产品系统功能的基准单位。

[来源：GB/T 24067—2024，3.3.7，有修改]

活动数据 activity data

神湾菠萝种植与包装过程中温室气体排放，以及植株碳汇量、土壤固碳量变化的生产经营活动量的表征值（如肥料施用量、农机耗能量等）。

净温室气体排放量 net GHG emission

在单位时间、单位核算边界内，神湾菠萝生产的总温室气体排放量减去经确认的清除量后的余额。

植株碳汇量 Plant carbon sequestration

神湾菠萝植株光合作用固定的碳汇量。

土壤碳汇量 soil carbon sink capacity

农田耕层（0 cm～20 cm 或 0 cm～30 cm）土壤有机碳的增加量。

量化周期 accounting period

单位成品神湾菠萝温室气体排放核算对应的完整生产时间跨度，覆盖一个完整的生产轮作周期，涵盖芽苗定植与芽苗生长、栽培管护、果实采收、鲜果包装出厂，以及与鲜果包装销售并行开展的采收后母株芽苗繁育等全部生产过程。

量化目的

开展神湾菠萝产品碳足迹研究的总体目标是结合取舍准则，基于生命周期评价理论，通过量化神湾菠萝产品系统边界内所有显著的温室气体排放量和消除量，评价神湾菠萝产品对全球变暖的潜在贡献。

量化范围

产品描述

神湾菠萝采用多年生草本果树一造一种栽培模式，种苗一次性定植后仅采收一造商品鲜果，生产周期内同时产出鲜果与芽苗，芽苗可外销、移交其他主体或留作下一轮定植种苗；果实采收后保留母株根系繁育芽苗，不采用宿根续茬结果，待芽苗采摘完毕，将母株全部铲除清园，完成一个完整生产轮作周期。

声明单位

- 本文件规定功能单位为：1kg神湾菠萝（以完成包装、可供销售的产品计）。

系统边界

系统边界设置

- 神湾菠萝产品碳足迹设定系统边界为“摇篮到大门”，其生命周期阶段包括原材料获取与投入、种植、包装3个阶段。农业生产基础设施（如温室、灌溉设施等）、农业机械、农产品存储设施、农产品生产者的通勤等不纳入神湾菠萝产品碳足迹量化范围。神湾菠萝碳足迹系统边界见图1所示。

神湾菠萝产品系统边界示意图

生命周期阶段说明

原材料获取与投入阶段

原材料获取与投入阶段，即农业品、包装材料等的生产阶段以及从产地到神湾菠萝种植户的运输单元过程，包括种苗、化肥、有机肥、农膜以及塑料袋、包装袋、纸箱、泡沫盒等包装材料的消耗量及运输。

生产阶段

种植阶段，即从芽苗定植至母株清园、植株还田止，包括：

氮肥田间施用引起的N₂O直接排放与间接排放；

菠萝植株还田引起的N₂O排放；

耕作机械耗能排放；

母株清园作业耗能；

植株碳汇、枯落物碳汇与土壤碳汇。

包装阶段，即包装作业耗能排放。

取舍准则

在量化过程中，对影响小于总量 1% 的环节可予以舍弃；但系统边界内所有被舍弃环节的总影响不应超过碳足迹总量的 5%。舍弃的环节及依据应在核算报告中说明。

分配原则

- 神湾菠萝生产周期内同时产出神湾菠萝鲜果与芽苗。当芽苗对外销售或移交其他主体使用时，芽苗视为副产品，应按经济价值分配：将核算周期内净排放总量按鲜果产品与芽苗产值之比分配，单位产品碳足迹取神湾菠萝鲜果分摊部分除以神湾菠萝鲜果产量；当芽苗全部留作本核算主体下一轮定植用种苗时，可视为循环回用材料，不另行分配，全部净排放量分配至神湾菠萝鲜果。

- 分配方法、产值数据及参数应在核算报告中说明。

量化步骤

开展神湾菠萝碳足迹核算，应遵循以下基本步骤：

- 界定核算系统边界，确定核算主体在种植与包装过程中的典型活动，识别温室气体排放源与类型；

- 采集系统边界内各单元过程的定性活动信息与定量活动数据；

- 筛选并获取适配本区域、本作物的排放因子；

- 分别核算各单元过程的温室气体排放量与碳清除量；

- 汇总系统边界内全部温室气体通量，核算神湾菠萝鲜果的单位产品碳足迹；

- 开展数据质量评价、不确定性分析与敏感性分析，编制核算报告。

数据要求

质量要求

在收集神湾菠萝产品碳足迹评价所需的初级数据和次级数据时，数据质量宜考虑以下方面：

- 时间边界范围，从种苗定植至芽苗采收完毕、母株清园的完整生产周期；涉及需跨周期分摊的碳排放和碳汇，应按实际完整生产周期进行分摊核算；

- 地理覆盖范围，优先考虑收集生产活动所在的地理区域（如国家、区域等）的数据，以及针对具有地理特性的产品的具体数据；

- 技术覆盖范围，优先考虑符合产品生产技术水平的具体技术出具；

- 数据收集范围，依据系统边界内各单元过程与功能单位确定；

- 当同一参数存在多个来源时，宜按“实测值＞台账统计值＞结算单推算值＞文献缺省值”的优先序取值，并记录取舍理由。

初级数据

神湾菠萝产品碳足迹量化需要收集初级数据包括：

原材料获取与投入阶段：

种苗的消耗量；

化肥、有机肥、农药等的消耗量；

农膜的消耗量；

包装材料（如塑料袋、包装袋、纸箱、泡沫盒等）的消耗量；

所有原材料从购买运输到种植户或加工厂的能源消耗量。

种植阶段：

氮肥田间施用引起的N₂O排放量；

菠萝植株还田引起的N₂O排放量；

耕作机械能源消耗量；

母株清园作业能源消耗量；

植株碳汇、枯落物碳汇与土壤碳汇。

包装作业过程的能源消耗量。

包装作业过程中包装材料等废弃物外送所投入的能源消耗量。

初级数据主要从企业拥有、运行或控制的种植和生产过程中收集，并对数据的有效性进行检查，包括建立物料平衡和能量平衡等，以确保数据质量符合要求。

次级数据

神湾菠萝产品碳足迹量化需要收集的次级数据包括：

- 各类原材料生产的温室气体排放因子；

- 各类能源生产、运输和使用的温室气体排放因子；

- 各类运输方式的温室气体排放源因子；

用于碳足迹核算的各类原辅材料、能源排放因子应优先采用基于生命周期评价或产品碳足迹评价得到的“从摇篮到大门”原辅材料和能源资源碳足迹。若不可获取，则宜从官方出版物、行业报告和文献等收集符合本文件7.1数据质量要求的次级数据，并分析次级数据包括的具体过程。

数据保存

用于碳足迹评价的所有初级和次级数据，应形成文件记录，并以便于分析和核查的格式进行保存，记录数据来源、获取时间与责任人，保存年限不少于3年。

量化方法

一般规定

神湾菠萝碳足迹核算采用 IPCC 温室气体清单方法，以“活动数据（AD）×排放因子（EF）”计算各过程排放量。活动数据优先采用区域特定值，其次国家通用值，最后为 IPCC 推荐值。

单位产品碳足迹

除另有说明外，各过程排放量的单位均为kg CO2e。

神湾菠萝全生命周期单位产品碳足迹（CF）按下式汇总：

CF=CEplanting/Yproduct+CEpackage/Pproduct	(1)

式中：

CF——功能单位产品碳足迹（kg CO₂e/kg）；

CEplanting——种植阶段净 GHG 排放量（kg CO₂e）；

CEpackage——包装阶段 GHG 排放量（kg CO₂e）；

Yproduct——总产量（kg）；

Pproduct——包装总量（kg）。

种植阶段 GHG 排放量

神湾菠萝种植阶段 GHG 排放源包括：种植过程的 N2O 排放量、农业投入品上游生产端排放、农机耗能排放等；同时计入株碳汇、残株碳汇与土壤固碳。种植阶段净排放量按下式计算：

CEplanting=CEN2O+CEinput+CEmachinery+CEtransport−CSfarmland	(2)

式中：

CEN2O——种植过程中的 N2O 排放量，包括肥料（氮素）引起的 N₂O 排放、菠萝植株还田引起的 N₂O 排放（kg CO2e）；

CEinput——农业投入品（肥料、农膜）上游生产端产生的 GHG 排放量（kg CO2e）；

CEmachinery——农机作业耗能产生的 GHG 排放量（kg CO2e）；

CEtransport——农业投入品及农业废弃物运输产生的 GHG 排放量（kg CO2e）；

CSfarmland——农田碳汇量（kg CO2e），不满足扣减条件时取值为0。

神湾菠萝属旱地作物，采用山泉水或雨水灌溉，灌溉过程不消

耗能源，故无需核算灌溉相关温室气体排放。

农田 N₂O 排放量

根据IPCC 2006指南，农田 N₂O 排放分为直接与间接两部分。计算公式如下：

CEN2O=CEdir+CEindir	(3)

式中：

CEdir——农田 N2O 直接排放量（kg CO2e）；

CEindir——农田 N2O 间接排放量（kg CO2e）。

直接排放包括化肥氮、有机肥氮及植株还田氮的排放。计算公式如下：

CEdir=(FSN+FON+FST)×EFd×GWP100×44/28	(4)

式中：

FSN——化肥氮的施用量（kg N）；

FON——有机肥氮的施用量（kg N）；

FST——植株还田氮的施用量（kg N）；

EFd——农田土壤 N₂O 直接排放因子（广东地区取 0.0178 kg N₂O-N/kg N）；

GWP100——N2O 在 100 年尺度下的全球增温潜势，值为 273（IPCC，2021）；

44/28——N₂O 与 N 的分子量之比；

间接排放包括土壤和水面 N 大气沉积的 N2O排放以及淋溶和径流氮排放。计算公式如下：

CEindir=CEvol/dep+CEleach/run	(5)

CEvol/dep=(FSN×FracSN+FON×FracON)×EFvol/dep×GWP100×44/28	(6)

CEleach/run =(FSN+FON+FST)×Fracleach/run×EFleach/run×GWP100×44/28	(7)

式中：

CEvol/dep——氮挥发沉降产生的 N₂O 排放量（kg CO2e）；

FracSN——氮肥以 NH3 和 NOX 形式挥发的比例，值取11%；

FracON——有机肥以 NH3 和 NOX 形式挥发的比例，值取21%；

EFvol/dep——土壤和水面 N 大气沉积的 N2O 排放因子（kg N₂O-N/kg NH3-N+NOX-N）；

CEleach/run——氮淋溶径流产生的 N₂O 排放量（kg CO2e）；

Fracleach/run——淋溶和径流损失的所有施加氮/矿化氮的比例，值取24%；

EFleach/run——淋溶和径流氮的排放因子（kg N₂O-N/kg N淋溶和径流）。

植株还田的氮量的计算公式如下：

FST=(YE−Y)×RN×R+YE×RS×RN	(8)

式中：

Y——神湾菠萝经济产量（kg）；

E——神湾菠萝的收获指数（%）；

RN——神湾菠萝植株和根系含氮量（kg N/kg）；

R——神湾菠萝植株还田量比例（%）；

RS——神湾菠萝的根冠比，无量纲。

农业投入品上游生产端 GHG 排放量

肥料、农膜等投入品上游生产端排放计算公式如下：

CEinput=Σ(ADf×EFf)	(9)

式中：

ADf——各项投入品活动数据（肥料以kg N、kg P2O5、kg K2O计，农膜以kg计）；

EFf——单位投入品排放因子（kg CO2e/kg或kg CO2e/L）,推荐值见附录B。

农机耗能产生的 GHG 排放量

农机作业耗能排放按“耗电量×区域电网排放因子”加“化石燃料消耗×对应排放因子”计算。计算公式如下：

CEmachinery=(Eelectricity×EFelectricity)+(Ffuel×EFfuel)	(10)

式中：

Eelectricity——农机作业耗电量（kWh）；

EFelectricity——区域电网排放因子（kg CO₂e/kW·h），广东省取值为0.4403；

Ffuel——农机作业化石燃料消耗（kg或m³）；

EFfuel——化石燃料排放因子（kg CO₂e/kg或m³），见附录 B；

运输产生的 GHG 排放

种植阶段的运输排放包括农业投入品(肥料、农膜)的采购运输排放及废弃农膜、不还田植株等农业废弃物运输排放。计算公式如下：

CEtransport=(Mtransport ×Dtransport×EFtransport)	(11)

式中：

Mtransport——农业投入品及农业废弃物运输量（t）；

Dtransport——农业投入品及农业废弃物运输距离（km）；

EFtransport——农业投入品及农业废弃物运输方式排放因子（kg CO2e/t·km）；

清除量与碳汇处理

可纳入产品碳足迹核算的碳汇，包括三类：植株活体生物量碳（地上茎叶及地下根系固定的生物碳）、枯落物碳（凋落叶、死株、根茬残体所含碳）、土壤有机碳变化（ΔSOC，由植株或茎叶还田、有机肥施用等管理措施引起的土壤碳储量净变化）。碳汇计算公式如下：

CSfarmland=CSplant+CSlitter +CSsoil	(12)

式中：

CSplant——植株碳汇量（kg CO2e）；

CSlitter——枯枝落叶层碳汇量（kg CO2e）；

CSsoil——土壤碳汇量（kg CO2e）。

上述碳汇的计算与抵扣须符合以下明确边界：

- 植株生物量碳属临时碳储存，果实采收后随消费及残体分解在短期内释放回大气，净贡献约等于零，仅作信息项单独披露，不参与碳足迹抵扣。

- 枯落物（残株）碳须证明其进入稳定土壤有机碳库且经实测土壤有机碳净增加（ΔSOC>0）方可计入清除量；神湾菠萝普遍覆地膜，地膜增温保湿加速枯落物矿化并阻隔还田，主张该项碳汇应提供不小于 3 年的定位实测证据，无证据时仅作披露、不抵扣。

- 土壤有机碳变化（ΔSOC）作为清除量计入，须同时满足：基于不小于 3 年的定位重复实测、采用等效土壤质量法校正、相对“一切照旧”基线 ΔSOC>0、碳增量由特定管理措施改变带来（额外性）；因土地利用变化引起的碳变化不计入，连作导致土壤有机碳下降的不得计入。

- 单季或短期（不足 3 年）观测所得土壤碳升高，不构成净增证据，不得作为永久碳汇抵扣碳足迹。

- 植株自然生长、呼吸同化与释放的碳属自然过程，不视为额外人为排放，不单独计入产品碳足迹；清除量仅限于满足上述实测与额外性要求的土壤有机碳净增加（ΔSOC＞0）。

植株碳汇量

植株碳汇计算公式如下：

CSplant=(Borgan×C)×44/12	(13)

式中：

Borgan——植株不同器官的总生物量（kg）；

C——植株不同器官的含碳率（干重比）；

44/12——CO2 与 C 的分子量之比。

神湾菠萝植株生物量可采用直接监测法或模型模拟法获取。具备田间实地监测条件时，优先采用直接监测法，按整株取样、分器官、烘干至恒重的方式测定生物量；不具备实地监测条件时，可参考草地碳汇计量相关标准的全收获法核算逻辑进行估算。

直接监测法

生物量的计算可以采用平均值法计算，即通过田间实地监测不同器官的生物量，根据菠萝植株数量计算不同器官单位面积的生物量。计算公式如下：

Borgan=Bplant×Nplant	(14)

式中：

Bplant——单株不同器官的生物量（kg/株）；

Nplant——神湾菠萝植株数量（株）。

枯落物碳汇量

枯落物（凋落叶、死株、收获残留根茬）分解时绝大部分碳以二氧化碳形式释放，仅极小比例进入稳定土壤有机碳库。枯落物碳汇计算公式如下：

CSlitter=(Blitter,t1−Blitter,t0×e−k×n)×Clitter×44/12	(15)

式中：

Blitter,t1——核算期末枯落物干物质储量（kg）；

Blitter,t0——核算期初枯落物干物质储量（kg）；

Clitter——残株含碳率（干重比）；

k——枯落物分解常数（一般为0.3-0.6，温暖湿润地区为0.5-0.6，寒冷干燥地区为0.3-0.4）；

n——核算周期年数（a）。

土壤碳汇量

植株或茎叶还田、有机肥施用等管理措施可能引起土壤有机碳储量变化。土壤碳汇计算公式如下：

CSsoil=rSOC×n×44/12	(16)

式中：

CSsoil——土壤碳汇量（kg CO2e）；

rSOC——年土壤有机碳净变化速率（kg C/a）。

年土壤有机碳净变化速率计算公式如下：

rSOC=∆SOC/nSOC	(17)

式中：

∆SOC——监测期内土壤有机碳储量变化（kg C），结果为正表示净固碳，为负表示净释放；

nSOC——定位监测年数（a），应不小于3。

土壤有机碳变化量计算公式如下：

∆SOC=SOCstock,f−SOCstock,0	(18)

式中：

SOCstock,f——监测期末的土壤有机碳储量（kg C）；

SOCstock,0——监测期初的土壤有机碳储量（kg C）。

土壤有机碳储量计算公式如下：

SOCstock=SOCC×BD×D×A×0.01	(19)

式中：

SOCstock——土壤有机碳储量（kg C）；

SOCC——土壤有机碳储含量（g/kg）；

BD——土壤容重（g/cm³）；

D——计算土层深度（cm），取0cm～20cm或0cm～30cm；

A——种植面积（m²）；

0.01——单位换算系数。

包装阶段 GHG 排放量

包装阶段排放由包装材料生产与包装作业耗能两部分构成。包装材料包括瓦楞箱、EPE网套、塑料袋、无纺布袋等。包装作业分为人工包装或机器包装，人工包装不产生温室气体排放，机器包装根据耗能计算温室气体排放量。计算公式如下：

CEpackage=CEmaterial,package+CEmachinery,package+CEtransport,package	(20)

式中：

CEmaterial,package——包装材料产生的 GHG 排放量（kg CO2e）；

CEmachinery,package——包装作业耗能产生的 GHG 排放量（kg CO2e）；

CEtransport,package——包装材料及包装废弃物运输产生的 GHG 排放量（kg CO2e）。

包装材料生产排放计算公式如下：

CEmaterial,package=ADm×EFm	(21)

式中：

ADm——包装材料用量（kg）；

EFm——包装材料的排放因子（kg CO2e/kg）,推荐值见附录 B。

包装作业耗能排放计算公式如下：

CEmachinery,package=(Eelectricity,package×EFelectricity)+(Ffuel,package×EFfuel)	(22)

式中：

Eelectricity,package——包装作业耗电量（kWh）；

EFelectricity——区域电网排放因子（kg CO₂e/kW·h），广东省取值为0.4403；

Ffuel,package—包装作业化石燃料消耗量（kg或m³）；

EFfuel——化石燃料排放因子（kg CO₂e/kg或m³），见附录 B。

包装材料及包装废弃物运输排放计算公式如下：

CEtransport,package=Mtransport,package×Dtransport,package×EFtransport	(23)

式中：

Mtransport,package——包装材料及包装废弃物运输量（t）；

Dtransport,package——包装材料及包装废弃物运输距离（km）。

结果汇总与不确定性分析

按公式（1）汇总得到功能单位碳足迹后，宜同时列出鲜果与芽苗的分配结果，以及各阶段排放贡献占比。

宜对活动数据与排放因子开展不确定性分析，并对肥料施用量、植株还田量与还田比例、芽苗分配产值、包装材料用量、运输距离等关键参数开展敏感性分析（推荐采用±10%扰动），识别对结果影响显著的参数，在核算报告中说明结果的稳定程度。

核算报告

核算报告至少应包括核算主体基本信息、概述、功能单位、系统边界、数据收集与处理、核算结果、结果解释等部分。报告模板见附录C。

核算报告应说明所采用的分配方法与依据、取舍环节及依据、清除量的处理方式、数据的不确定性及局限性。

核算报告宜同时披露下列信息项，供结果使用者参考：

- 植株生物量碳与枯落物碳（按本文件规定核算，作为信息项披露）；

- 芽苗产量、去向及其分配依据数据；

- 各阶段排放贡献占比与关键排放环节识别结果；

- 敏感性分析与不确定性分析结果。

声明标识

如需声明时，可按照GB/T 24025或ISO 14026的规定进行，确保声明的科学性与规范性；同时，也可遵循《广东产品碳足迹评价与标识管理暂行办法》的要求开展工作。

（资料性）
神湾菠萝产品碳足迹需监测和获取的活动数据及相关要求

需监测和获取的活动数据及相关要求见表A.1。

神湾菠萝产品碳足迹需监测和获取的活动数据及相关要求

| 阶段 | 活动数据 | 单位 | 数据来源与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取与投入 | 肥料类型、施肥方式与施用量 | kg、kg N/P2O5/K2O | 采购发票、施用台账、折纯计算 |
| 原材料获取与投入 | 有机肥类型与施用量 | kg、kg N | 采购发票、含氮率检测／标注 |
| 原材料获取与投入 | 地膜类型、用量与使用年限 | kg、a | 采购凭证 |
| 种植 | 收获时间与鲜果产量 | 年/月/日、kg | 过磅单、销售台账 |
| 种植 | 芽苗数量与去向（对外销售／留作自用） | 株 | 芽苗采收记录、销售台账 |
| 种植 | 母株清园还田量 | kg | 清园作业记录 |
| 种植 | 耕作与田间作业机械类型、能源类型与消耗量 | kg、m³、L、kW·h | 作业记录、加油记录 |
| 种植 | 母株清园作业能耗 | kW·h或kg | 作业记录、电表或加油记录 |
| 种植 | 收获指数、根冠比与植株含氮量 | 无量纲、kg N/kg | 实测；缺省值见表B.8 |
| 种植 | 植株还田比例与还田量 | %、kg | 还田作业记录 |
| 种植 | 植株含碳率 | % | 实测；缺省值见表B.8 |
| 种植 | 枯落物产生量 | kg | 实测称重；或按模型估算 |
| 种植 | 土壤容重 | g/cm³ | 检测报告 |
| 种植 | 耕层深度与土壤有机碳含量 | cm、g/kg | 具备CMA资质的机构检测报告 |
| 包装 | 包装材料类型与用量 | kg | 采购发票 |
| 包装 | 包装作业方式与能源消耗量 | kg或kW·h | 现阶段为人工包装；采用机械包装的按设备铭牌、电表读数 |

（资料性）
排放因子推荐值（广东适用）

排放因子推荐值见表B.1～表B.7。

全球变暖潜势（GWP）

全球变暖潜势（GWP）

| 气体 | 分子式 | GWP100 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO₂ | 1 |
| 氧化亚氮 | N₂O | 273 |
| 数据来源：IPCC《气候变化报告 2021：自然科学基础 第一工作组对 IPCC第六次评估报告》 |  |  |

地区农田N2O排放因子

农田 N2O 直接排放因子

| 区域 | EFd（kg N2O-N/kg N） |
| --- | --- |
| 广东 | 0.0178 |
| 全国其他地区 | 0.0056～0.0114 |
| 数据来源：《省级温室气体清单指南(试行)》 |  |

农田土壤 N2O 间接排放因子

| 排放因子 | 总体 |  | 详细信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数值 | 范围 | 类别 | 数值 | 范围 |
| 氮挥发沉降排放因子（CEvol/dep，kg N₂O-N/kg N） | 0.014 | 0.011～0.017 | — | — | — |
| 氮淋溶及流失排放因子（CEleach/run，kg N₂O-N/kg N） | 0.011 | 0.000～0.020 | — | — | — |
| 化肥气态氮损失比例（FracSN，无量纲） | 0.110 | 0.02～0.33 | 尿素 | 0.150 | 0.03-0.43 |
|  |  |  | 铵盐 | 0.080 | 0.02-0.30 |
|  |  |  | 硝酸盐 | 0.010 | 0.00-0.02 |
|  |  |  | 硝酸铵 | 0.050 | 0.00-0.20 |
| 有机肥气态氮损失比例（FracON，无量纲） | 0.210 | 0.00～0.31 | — | — | — |
| 氮肥淋溶及流失比例（Fracleach/run，无量纲） | 0.240 | 0.01～0.73 | — | — | — |
| 数据来源：《2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories》 |  |  |  |  |  |

肥料上游生产排放因子

化肥上游生产排放因子

| 肥料 | 排放因子（kg CO2e/kg 养分） |
| --- | --- |
| 尿素（氮肥） | 2.79 |
| 硝酸铵（氮肥） | 3.89 |
| 无机氮肥 | 10.80 |
| 磷酸二铵（磷肥） | 2.06 |
| 无机磷肥（P2O5） | 4.18 |
| 硝酸钾（钾肥） | 3.12 |
| 无机钾肥（K2O） | 9.29 |
| 复合肥（NPK 15-15-15） | 2.00 |
| 复合肥（NPK 26-15-15） | 3.41 |
| 数据来源：ecoinvent v3.12 cutoff 数据库 中国或全球数据。 |  |

能源排放因子

能源排放因子

| 能源 | 排放因子 |
| --- | --- |
| 广东电网（电力） | 0.4403 kg CO₂e/kW·h |
| 柴油（固定源） | 3.1081 kg CO₂e/kg |
| 柴油（非道路移动源） | 3.1480 kg CO₂e/kg |
| 汽油（非道路-四冲程） | 3.0127 kg CO₂e/kg |
| 汽油（非道路-二冲程） | 3.1608 kg CO₂e/kg |
| 注：本表汽油、柴油排放因子以单位质量（kg）燃料计。当燃料消耗量以体积（L）计量时，应按 20 ℃ 密度折算为质量后使用，柴油取 0.835 kg/L（按 0# 柴油密度计，其他牌号柴油同此取值），汽油取 0.725 kg/L（按 92# 汽油密度计，其他牌号汽油同此取值），即燃料消耗量（kg）= 燃料消耗量（L）× 上述密度值；如能获得燃料实测密度或结算吨升折算系数，宜优先采用实测值。 数据来源： IPCC《气候变化报告 2021：自然科学基础 第一工作组对 IPCC第六次评估报告》； 生态环境部、国家统计局发布的《关于发布 2022年电力二氧化碳排放因子的公告》。 |  |

包装材料与农业投入品排放因子

包装材料与农业投入品排放因子

| 包装类型 | 排放因子（kg CO2e/kg） |
| --- | --- |
| 瓦楞纸箱 | 1.3035 |
| EPE网套 | 3.3031 |
| 无纺布袋 | 4.2992 |
| 塑料袋 | 0.0331 |
| 数据来源：ecoinvent v3.12 cutoff 数据库 中国或全球数据。 其他未列出的包装材料与农业投入品，宜优先采用供应商提供的环境产品声明（EPD）、公开发布的本土生命周期数据库（如CPCD、CLCD）或ecoinvent数据库对应数据，并在核算报告中注明数据来源、技术代表性与不确定性；不宜采用无来源的缺省数值。 |  |

残体还田与生物量参数（缺省值）

残体还田与生物量参数缺省值

| 参数 | 符号 | 缺省值 | 单位 | 取值范围 | 来源与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收获指数（鲜果占地上部生物量比例） | E | 0.30 | 无量纲 | 0.20～0.40 | 宜实测；缺省参照相近作物取值，用于还田氮FST估算 |
| 根冠比（根系干重／地上部茎叶干重） | RS | 0.20 | 无量纲 | 0.15～0.30 | 宜实测；缺省值适用于菠萝 |
| 植株与根系含氮量（干重比） | RN | 0.0080 | kg N/kg | 0.005～0.012 | 宜实测；用于还田氮F_ST计算 |
| 植株还田比例 | R | 1.0 | 无量纲 | 0～1 | 按实际还田量与去向填写；全部清运处置时取0 |
| 残株含碳率（干重比） | C | 0.45 | kg C/kg | 0.40～0.50 | 宜实测 |
| 枯落物分解常数 | k | 0.50 | 无量纲 | 0.30～0.60 | 温暖湿润地区取0.5～0.6，寒冷干燥地区取0.3～0.4 |
| 年土壤有机碳净变化速率 | rSOC | 宜实测 | kg C/a | — | 需不小于3 a的定位重复实测 |
| 数据来源：E、RS、RN、C宜采用实测值；无实测条件时可参照T/CGFA 012—2025《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 种植农产品》附录B中相近作物的取值，并结合神湾菠萝生产实际确定，在核算报告中说明取值依据与不确定性。 |  |  |  |  |  |

（资料性）
神湾菠萝碳足迹核算报告（模板）

【生产者名称】 神湾菠萝产品碳足迹报告 项 目; 内 容. 产品名称：; 【填写】. 产品型号规格：; 【填写】. 生产者名称：; 【填写，与营业执照一致】. 报告编号：; 【填写】. 【评价机构名称】 【YYYY】年【MM】月【DD】日 一、概况 1．生产者信息 生产单位名称： 地址： 法定代表人： 授权人（联系人）： 联系电话： 企业概况： 含生产规模、经营模式、资质认证、绿色发展基础。 2．产品信息 产品名称：神湾菠萝 产品介绍： 含产地基本信息（包括位置、管理措施、气候条件、土壤条件等）、神湾菠萝信息（种植面积、单位产量、单果重量、单位产值等）。 产品图片： 产品种植流程：宜给出从芽苗繁育（采后留株培育）—定植—栽培管护—果实采收—芽苗采收—母株清园—鲜果包装—装箱出厂的流程图。 3．量化方法 （1）《ISO 14067：2018 温室气体 产品碳足迹 量化要求及指南》； （2）《PAS 2050—2011：商品和服务的生命周期温室气体排放评价规范》； （3）《GB/T 24067—2024：温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》； （4）《GB/T 24040—2008：环境管理 生命周期评价 原则与框架》； （5）《GB/T 24044—2008：环境管理 生命周期评价 要求与指南》。 二、量化目的 明确评价用途、覆盖阶段（种植阶段到包装阶段）与预期成果。 三、量化范围 1．功能单位 神湾菠萝碳足迹核算的功能单位，为“1kg 神湾菠萝鲜果”。 - 系统边界 - 碳足迹核算的系统边界描述，包括种植和包装环节的具体描述。 3．取舍原则 采用的取舍准则以 GB/T 24067—2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》为依据。即可舍弃产品碳足迹影响小于 1% 的环节，但舍弃环节总的影响不应超过产品碳足迹总量的 5%。 4．时间边界与分配原则 说明核算周期（覆盖从芽苗定植至母株清园的完整生产周期）、周期内的芽苗繁育与果实采收情况，以及鲜果与芽苗的分配方法与依据。 四、清单分析 1．数据来源说明 1.1 初级数据 产品生命周期各阶段的活动数据。 （1）种植阶段 表 C.1 农业投入品生产与运输清单 名称; 构成/规格; 每功能单位使用量; 单位; 运输方式; 运输距离（km）; 数据来源. 表 C.2 种植过程能源消耗清单 能源种类; 每功能单位消耗量; 单位; 数据来源. 表 C.3 农田 N₂O 排放清单 名称; 每功能单位排放量（kg CO₂e）; 计算依据. 表 C.4 种植废弃物处理清单 名称; 构成; 每功能单位产生量; 单位; 处理方式; 运输距离（km）. - 包装阶段 表 C.5 包装材料生产与运输清单 名称; 构成/规格; 每功能单位使用量; 单位; 运输方式; 运输距离（km）; 数据来源. 1.2 次级数据 次级数据主要为各项活动数据对应的排放因子。 表 C.6 排放因子清单 生命周期阶段; 活动数据; 排放因子; 数据来源. - 2．分配原则与程序 - 说明鲜果与芽苗的分配原则、程序与方法，列出产值或产量等分配依据数据。 3．数据质量评价 对活动数据与排放因子做质量评判，说明数据的时间代表性、地域代表性、技术代表性、完整性、不确定性，说明数据是否满足本评价目标。 五、影响评价 1．影响类型和特征化因子选择 说明选取了哪些环境影响类别、用哪一套特征化因子、数据来源。 - 2．产品碳足迹结果计算 - 给出整套计算公式、变量释义、功能单位，分步展示产品碳足迹的完整计算逻辑。 六、结果解释 1．结果说明 （神湾菠萝种植单位名称)生产的(神湾菠萝)产品，从(种植到包装阶段)生命周期碳足迹为(XXX kg CO2e / kg)。 表C.7 产品生命周期各阶段温室气体排放情况 生命周期阶段; 名称; 排放/清除量（kg CO₂e）; 占比. 碳排放清单. 种植阶段. 包装阶段. 小计. 碳汇清单. 种植阶段. 碳足迹结果. - 假设和局限性说明 - 写核算过程人为做出的假设前提，以及客观数据、方法带来的固有局限，说明结果的适用边界。 - 敏感性说明 - 分析哪些输入参数变动，会显著改变最终碳足迹结果；识别关键敏感参数，说明结果的稳定程度。 - 特殊说明 - 需要特别留意的补充事项，是其它章节放不下的特殊约定、提醒、免责。 5．结论及建议

参考文献

- DB4420/T 2—2022 地理标志产品 神湾菠萝

- T/CGFA 012—2025 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 种植农产品

- CNCA-CFP-00:2025 产品碳足迹标识认证通用实施规则（试行）

- ISO 14067:2018 Greenhouse gases—Carbon footprint of products—Requirements and guidelines for quantification

- PAS 2050:2011 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services

- IPCC, 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume4-Agriculture,Forestry and Other Land Use. Kanagawa: IGES

- IPCC, 2019. Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use

- IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the IPCC

- 国家发展和改革委员会. 省级温室气体清单指南（试行）

- 生态环境部、国家统计局. 2022年电力二氧化碳排放因子公告

- 广东省农业农村厅. 广东省农业主推技术（鲜食菠萝品种栽培技术规程）