团体标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 神湾菠萝》（征求意见稿）

编制说明

团体标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 神湾菠萝》

编制组

2026年10月10日

- 一、工作简况

  - 1. 任务来源

《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 神湾菠萝》由中山市湾区生态环境研究中心联合中山市神湾镇自游农场有限公司、中山市金筒农业科技有限公司提出立项申请，由中山市环境科学学会归口，属团体标准。本文件旨在针对中山市神湾镇地理标志农产品——神湾菠萝，建立统一、规范的产品碳足迹量化方法与要求，填补特定地理标志农产品碳足迹核算规则空白。

本文件在 GB/T 24067—2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》框架下，结合神湾菠萝的生产实际制定产品种类规则（Product Category Rules，PCR），是对国家通用标准在特定农产品上的细化与落地。

  - 2. 制定背景

（1）政策背景。2021 年中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出建立统一规范的碳核算体系、完善低碳产品标准标识制度。2021 年国务院《2030 年前碳达峰行动方案》要求推进农业农村减排固碳，探索建立重点产品全生命周期碳足迹标准。国家发展改革委《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》（2023）、生态环境部等十五部门《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》（2024）明确提出到 2027 年初步建成碳足迹管理体系、制定重点产品碳足迹核算规则、构建碳足迹因子数据库。上述政策将农产品纳入碳足迹核算标准化范畴，为农业企业优化生产流程、提升国际竞争力提供了政策依据。

（2）行业与产品背景。神湾菠萝为广东省中山市神湾镇地理标志农产品，属凤梨属皇后类地方特色品种（当地俗称"金山种/金山簕仔"），主要依托坡地开展生态化种植，采用山泉水或雨水灌溉，生产过程减少化肥投入、增施有机肥并实施植株还田。与一年生大田农作物相比，神湾菠萝具有显著差异性：其一，采用多年生草本果树栽培方式，一次定植、多年生长，需按完整的生产轮作周期确定核算周期；其二，属"一造一种"栽培模式，果实采收后保留母株根系繁育芽苗，芽苗采摘后将母株植株全部铲除清园；其三，生产周期内同时产出鲜果与芽苗两类产品，涉及副产品分配。上述特征使神湾菠萝在系统边界划定、核算周期确定、碳汇处理与分配规则上与大田农作物存在显著差异，直接套用通用规则难以得到可比、可信的核算结果。

（3）标准化需求。目前国内尚无针对神湾菠萝等特定地理标志农产品的产品碳足迹核算规则，不同核算主体在核算周期、系统边界、灌溉与碳汇处理、副产品分配等关键问题上取值不一，导致监测与核算结果不可比、质量不可控。制定专门的产品种类规则，统一功能单位、核算周期、碳汇处理与分配规则，是解决核算口径不统一、提升结果准确性、可比性与权威性的关键支撑。

  - 3. 主要工作过程

（1）立项阶段。2026年8月，中山市湾区生态环境研究中心联合中山市神湾镇自游农场有限公司、中山市金筒农业科技有限公司，向中山市环境科学学会提出制定《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 神湾菠萝》团体标准的立项申请，同步提交标准制修订立项申请表，阐明标准制定的目的、意义、必要性、适用范围、国内外情况、主要技术要素及工作基础与任务分工。经学会组织论证后予以立项。

（2）起草阶段。2026年9月，标准编制组正式成立并开展起草工作。编制组成员单位主要包括中山市湾区生态环境研究中心（主编单位）、神湾镇种植主体等，形成产学研用协同的编制机制。编制组系统梳理了GB/T 24067—2024、GB/T 24040—2008、GB/T 24044—2008 等国家标准，以及 ISO 14067:2018、PAS 2050:2011 等国际通用框架，并参考 T/CGFA 012—2025《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 种植农产品》、DB4420/T 2—2022《地理标志产品 神湾菠萝》、IPCC 2006 指南及 2019 修订版、省级温室气体清单指南（试行）、生态环境部 2022 年电力二氧化碳排放因子公告等技术文件，结合神湾菠萝实地调研与活动数据、排放因子测算，完成了标准征求意见稿及本编制说明的起草。

- 二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

  - 1. 标准结构与框架

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。正文设 10 章，依次为：1 范围；2 规范性引用文件；3 术语和定义；4 量化目的；5 量化范围；6 量化步骤；7 数据要求；8 量化方法；9 核算报告；10 声明标识。另设 3 个资料性附录：附录 A 神湾菠萝产品碳足迹需监测和获取的活动数据及相关要求；附录 B 排放因子推荐值（广东适用）；附录 C 神湾菠萝碳足迹核算报告（模板）；以及参考文献。

  - 2. 适用范围

本文件确立了神湾菠萝产品碳足迹的量化目的、量化范围、量化步骤、数据要求、量化方法、报告编制及声明标识，界定了相关术语，明确了核算边界、内容、流程、核算方法与数据质量控制要求。

本文件适用于神湾菠萝产品的碳足迹量化与评价。核算覆盖种植阶段（芽苗定植、栽培管护、鲜果采收、芽苗繁育与采收、母株清园还田）与包装阶段，可用于神湾菠萝的技术改进、碳足迹绩效追踪、产品碳标识认证及供应链低碳管理。

神湾菠萝出厂后的分销、储存、消费与废弃阶段不在本文件规定范围内；核算主体另行声明并核算上述阶段时，可参照本文件确立的原则执行，并应在核算报告中单独列示。本文件仅针对单一环境影响类型（气候变化），不评价神湾菠萝生命周期内的其他潜在环境影响，也不评价其社会与经济影响。

  - 3. 规范性引用文件

本文件规范性引用下列文件：

- GB/T 24067—2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

- GB/T 24040—2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架

- GB/T 24044—2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南

  - 4. 术语和定义

本文件界定了与神湾菠萝碳足迹核算密切相关的术语，主要术语及确定依据如下：

（1）神湾菠萝（Shenwan pineapple）：广东省中山市神湾镇地理标志保护范围内，采用地方传统品种（金山种/金山簕仔）及特定生态种植方式生产的凤梨属菠萝鲜果。定义参照 DB4420/T 2—2022《地理标志产品 神湾菠萝》3.1，并作适应性修改。

（2）芽苗（bud seedling）：神湾菠萝采后留株培育阶段产生的无性繁殖材料，包括着生于果柄苞片叶腋的裔芽、着生于母株地上茎叶腋的吸芽，以及附着在果实顶端的冠芽，均可作为下一轮菠萝种植的定植种苗。

（3）产品碳足迹（carbon footprint of a product）：产品系统中温室气体排放量与清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。定义采用 GB/T 24067—2024 3.1.1。

（4）系统边界（system boundary）：通过一组准则确定哪些单元过程属于神湾菠萝产品系统的一部分。定义采用 GB/T 24067—2024 3.3.4，并作适应性修改。

（5）声明单位（functional unit）：用来量化产品系统功能的基准单位（本文件规定为 1 kg 神湾菠萝鲜果）。定义采用 GB/T 24067—2024 3.3.7，并作适应性修改。

（6）活动数据（activity data）：神湾菠萝种植与包装过程中温室气体排放，以及植株碳汇量、土壤固碳量变化的生产经营活动量的表征值（如肥料施用量、农机耗能量等）。

（7）净温室气体排放量（net GHG emission）：在单位时间、单位核算边界内，神湾菠萝生产的总温室气体排放量减去经确认的清除量后的余额。

（8）植株碳汇量（Plant carbon sequestration）：神湾菠萝植株光合作用固定的碳汇量。

（9）土壤碳汇量（soil carbon sink capacity）：农田耕层（0 cm～20 cm 或 0 cm～30 cm）土壤有机碳的增加量。

（10）量化周期（accounting period）：单位成品神湾菠萝温室气体排放核算对应的完整生产时间跨度，覆盖一个完整的生产轮作周期，涵盖芽苗定植与芽苗生长、栽培管护、果实采收、鲜果包装出厂，以及与鲜果包装销售并行开展的采收后母株芽苗繁育等全部生产过程。

  - 5. 编制原则

本文件制定主要参照 GB/T 24067—2024，严格按照 GB/T 1.1—2020 给出的规则进行编制，结合神湾菠萝的生产技术特点与行业发展需求，遵循以下原则：

相关性：数据和方法的选取适用于所核算系统产生的温室气体排放量和清除量的评价。

完整性：在神湾菠萝碳足迹核算中，所有对产品系统有显著贡献的温室气体排放量和清除量都应包括在内。

一致性：在核算全过程使用相同的假设、方法和数据，以得到与目的和范围一致的结论。

统一性：采用国际上已认可并已应用于具体产品种类的方法、标准和指南，提高神湾菠萝碳足迹之间的可比性。

准确性：碳足迹量化准确、可核查、相关、无误导性，并尽可能减少偏差和不确定性。

透明性：以公开、全面、可理解的信息表述方式处理和记录所有相关问题，披露所有相关假设，并适当披露所使用的方法和数据来源。

避免重复计算：相同的温室气体排放量和清除量仅分配一次，避免重复计算。

  - 6. 量化目的与范围

6.1 量化目的。 结合取舍准则，基于生命周期评价理论，通过量化神湾菠萝产品系统边界内所有显著的温室气体排放量和清除量，评价神湾菠萝产品对全球变暖的潜在贡献。

6.2 产品描述。 神湾菠萝采用多年生草本果树"一造一种"栽培模式，种苗一次性定植后仅采收一造商品鲜果；生产周期内同时产出鲜果与芽苗，芽苗可外销、移交其他主体或留作下一轮定植种苗；果实采收后保留母株根系繁育芽苗，不采用宿根续茬结果，待芽苗采摘完毕将母株全部铲除清园，完成一个完整生产轮作周期。

6.3 声明单位（功能单位）。 本文件规定功能单位为：1 kg 神湾菠萝（以完成包装、可供销售的产品计）。

6.4 系统边界。 神湾菠萝产品碳足迹设定系统边界为"摇篮到大门"（cradle-to-gate），其生命周期阶段包括原材料获取与投入、种植、包装 3 个阶段。农业生产基础设施（如温室、灌溉设施等）、农业机械、农产品存储设施、农产品生产者的通勤等不纳入量化范围。

原材料获取与投入阶段：即农业品、包装材料等的生产阶段以及从产地到种植户的运输单元过程，包括种苗、化肥、有机肥、农膜以及塑料袋、包装袋、纸箱、泡沫盒等包装材料的消耗量及运输。

种植阶段：从芽苗定植至母株清园、植株还田止，包括氮肥田间施用引起的 N₂O 直接排放与间接排放、菠萝植株还田引起的 N₂O 排放、耕作机械耗能排放、母株清园作业耗能、植株碳汇、枯落物碳汇与土壤碳汇。

包装阶段：即包装作业耗能排放。

6.5 取舍准则。 在量化过程中，对影响小于总量 1% 的环节可予以舍弃；但系统边界内所有被舍弃环节的总影响不应超过碳足迹总量的 5%。舍弃的环节及依据应在核算报告中说明。该准则与 GB/T 24067—2024 一致。

6.6 分配原则。 神湾菠萝生产周期内同时产出鲜果与芽苗。当芽苗对外销售或移交其他主体使用时，芽苗视为副产品，按经济价值分配：将核算周期内净排放总量按鲜果产品与芽苗产值之比分配，单位产品碳足迹取鲜果分摊部分除以鲜果产量；当芽苗全部留作本核算主体下一轮定植用种苗时，视为循环回用材料，不另行分配，全部净排放量分配至鲜果。分配方法、产值数据及参数应在核算报告中说明。

  - 7. 数据要求

7.1 质量要求。 数据质量宜考虑以下方面：时间边界范围（从种苗定植至芽苗采收完毕、母株清园的完整生产周期；跨周期分摊的排放和碳汇按实际完整生产周期分摊核算）；地理覆盖范围（优先收集生产活动所在地理区域的数据）；技术覆盖范围（优先符合产品生产技术水平的具体技术出具）；数据收集范围（依据系统边界内各单元过程与功能单位确定）；当同一参数存在多个来源时，按"实测值＞台账统计值＞结算单推算值＞文献缺省值"的优先序取值，并记录取舍理由。

7.2 初级数据。 初级数据主要从企业拥有、运行或控制的种植和生产过程中收集，包括：原材料获取与投入阶段的种苗、化肥、有机肥、农膜、包装材料消耗量及运输能耗；种植阶段的 N₂O 排放、耕作与清园机械能耗、植株/枯落物/土壤碳汇；包装阶段的包装作业能耗及废弃物外送能耗。初级数据应建立物料平衡和能量平衡等检查，确保数据质量。

7.3 次级数据。 次级数据主要包括各类原材料生产、能源生产/运输/使用、各类运输方式的温室气体排放因子。优先采用基于 LCA 或产品碳足迹评价得到的"从摇篮到大门"原辅材料和能源资源碳足迹；若不可获取，宜从官方出版物、行业报告和文献等收集符合数据质量要求的次级数据，并分析其具体过程。

7.4 数据保存。 所有用于碳足迹评价的初级和次级数据，应形成文件记录，以便于分析和核查的格式保存，记录数据来源、获取时间与责任人，保存年限不少于 3 年。

  - 8. 量化方法

8.1 一般规定。 神湾菠萝碳足迹核算采用 IPCC 温室气体清单方法，以“活动数据（AD）×排放因子（EF）”计算各过程排放量。活动数据优先采用区域特定值，其次国家通用值，最后为 IPCC 推荐值。排放因子优先采用现场实测值或区域特定值，其次国家通用值，再次 IPCC 缺省值或本文件附录 B 推荐值。单位统一为 kg CO₂e。

8.2 单位产品碳足迹。 神湾菠萝全生命周期单位产品碳足迹（CF）按式汇总：CF =（原料获取与投入阶段 GHG 排放量 + 生产阶段 GHG 排放量）/ 总产量。

8.3 原材料获取与投入阶段 GHG 排放量。 包括：农业投入品的生产端排放，包装材料的生产端排放，以及农业投入品和包装材料运抵种植户的运输排放。

8.3.1 农业投入品上游生产端 GHG 排放量。种苗、化肥、有机肥、农膜等农业投入品按“投入品活动数据 × 单位投入品排放因子”计算，其中肥料活动数据以 kg N、kg P₂O₅、kg K₂O 计，农膜以 kg 计。肥料上游生产排放因子（kg CO₂e/kg 养分，源自 ecoinvent v3.12 cutoff 数据库）：尿素 2.79、硝酸铵 3.89、无机氮肥 10.80、磷酸二铵 2.06、无机磷肥 4.18、硝酸钾 3.12、无机钾肥 9.29、复合肥（NPK 15-15-15）2.00、复合肥（NPK 26-15-15）3.41。

8.3.2 包装材料生产 GHG 排放量。包装材料包括瓦楞箱、EPE 网套、塑料袋、无纺布袋等，按“包装材料用量 × 包装材料排放因子”计算。包装材料排放因子（kg CO₂e/kg，源自 ecoinvent v3.12 cutoff 数据库）：瓦楞纸箱 1.3035、EPE 网套 3.3031、无纺布袋 4.2992、塑料袋 0.0331。其他未列出的包装材料与农业投入品，宜优先采用供应商提供的环境产品声明（EPD）、公开发布的本土生命周期数据库（CPCD、CLCD）或 ecoinvent 数据库对应数据，并注明来源、技术代表性与不确定性；不宜采用无来源的缺省数值。

8.3.3 农业投入品及包装材料运输 GHG 排放量。包括农业投入品与包装材料运抵种植户或加工厂的运输，以及废弃农膜、不还田植株等农业废弃物和包装废弃物的外送运输，按“运输量 × 运输距离 × 运输方式排放因子（kg CO₂e/t·km）”计算。

8.4 生产阶段 GHG 排放量。 包括：种植阶段与包装阶段。

8.4.1 种植阶段 GHG 排放量。农田 N₂O 排放量与农机耗能排放量之和，并扣减经确认的农田碳汇量。神湾菠萝属旱地作物，采用山泉水或雨水灌溉，灌溉过程不消耗能源，故无需核算灌溉相关温室气体排放。

8.4.1.1 农田 N₂O 排放量。 根据 IPCC 2006 指南，农田 N₂O 排放分为直接与间接两部分。直接排放包括化肥氮、有机肥氮及植株还田氮的排放；间接排放包括土壤和水面 N 大气沉积的 N₂O 排放以及淋溶和径流氮排放。

主要参数取值（广东适用）：

- 农田土壤 N₂O 直接排放因子 EFd：广东取 0.0178 kg N₂O-N/kg N（全国其他地区 0.0056～0.0114 kg N₂O-N/kg N，源自《省级温室气体清单指南（试行）》）。

- N₂O 全球增温潜势 GWP100：273（IPCC，2021）。

- 化肥气态氮损失比例 FracSN：0.11（11%）；有机肥气态氮损失比例 FracON：0.21（21%）。

- 氮淋溶及径流损失比例 Fracleach/run：0.24（24%）。

- 氮挥发沉降 N₂O 排放因子：0.014 kg N₂O-N/kg N；氮淋溶径流 N₂O 排放因子：0.011 kg N₂O-N/kg N（源自 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines）。

8.4.1.2 农机耗能产生的 GHG 排放量。农机作业耗能及母株清园作业耗能排放按“耗电量 × 区域电网排放因子”加“化石燃料消耗 × 对应排放因子”计算。广东电网排放因子取 0.4403 kg CO₂e/kW·h。柴油（固定源）3.1081、柴油（非道路移动源）3.1480、汽油（非道路四冲程）3.0127、汽油（非道路二冲程）3.1608 kg CO₂e/kg（源自已发布排放因子公告及 IPCC 2021；体积计量时按 20 ℃ 密度折算为质量，柴油 0.835 kg/L、汽油 0.725 kg/L）。当燃料消耗量以体积（L）计量时，应按 20 ℃ 密度折算为质量后使用；如能获得燃料实测密度或结算吨升折算系数，宜优先采用实测值。

8.4.1.3 清除量与碳汇处理。 可纳入核算的碳汇包括植株活体生物量碳、枯落物碳、土壤有机碳变化（ΔSOC）。处理边界明确：①植株生物量碳属临时碳储存，果实采收后随消费及残体分解短期内释放回大气，净贡献约等于零，仅作信息项单独披露，不参与碳足迹抵扣；②枯落物碳须证明其进入稳定土壤有机碳库且经实测土壤有机碳净增加（ΔSOC＞0）方可计入清除量，主张提供不少于 3 年的定位实测证据，无证据时仅作披露、不抵扣；③土壤有机碳变化（ΔSOC）作为清除量计入，须同时满足：基于不少于 3 年的定位重复实测、采用等效土壤质量法校正、相对"一切照旧"基线 ΔSOC＞0、碳增量由特定管理措施改变带来（额外性）；因土地利用变化引起的碳变化不计入，连作导致土壤有机碳下降的不得计入；④单季或短期（不足 3 年）观测所得土壤碳升高，不构成净增证据，不得作为永久碳汇抵扣；⑤植株自然生长、呼吸同化与释放的碳属自然过程，不视为额外人为排放，不单独计入。

8.4.2 包装阶段 GHG 排放量。 包装作业分为人工包装或机器包装，人工包装不产生温室气体排放；机器包装根据耗能计算。

8.10 结果汇总与不确定性分析。 按公式汇总功能单位碳足迹后，宜同时列出鲜果与芽苗分配结果及各环节排放贡献占比。宜对活动数据与排放因子开展不确定性分析，并对肥料施用量、植株还田量与还田比例、芽苗分配产值、包装材料用量、运输距离等关键参数开展敏感性分析（推荐 ±10% 扰动），识别显著影响结果的参数，在核算报告中说明结果稳定程度。残留还田与生物量参数缺省值（宜实测，缺省参照 T/CGFA 012—2025 相近作物取值）：收获指数 E 0.30、根冠比 RS 0.20、植株根系含氮量 RN 0.0080 kg N/kg、植株还田比例 R 1.0、残株含碳率 C 0.45、枯落物分解常数 k 0.50、年土壤有机碳净变化速率 rSOC 宜实测。

  - 9. 核算报告

核算报告至少应包括核算主体基本信息、概述、功能单位、系统边界、数据收集与处理、核算结果、结果解释等部分；应说明所采用的分配方法与依据、取舍环节及依据、清除量的处理方式、数据的不确定性和局限性；宜披露植株与枯落物碳（信息项）、芽苗产量去向及分配依据、各阶段排放贡献占比与关键排放环节识别、敏感性与不确定性分析结果。报告模板见附录 C。

  - 10. 声明标识

如需声明时，可按照 GB/T 24025 或 ISO 14026 的规定进行，确保声明的科学性与规范性；同时可遵循《广东产品碳足迹评价与标识管理暂行办法》的要求开展工作。

  - 11. 附录

附录 A（资料性）给出神湾菠萝产品碳足迹需监测和获取的活动数据及相关要求（表 A.1）；附录 B（资料性）给出排放因子推荐值（广东适用），包括 GWP、地区农田 N₂O 排放因子、肥料上游生产排放因子、能源排放因子、包装材料与农业投入品排放因子、残留还田与生物量参数缺省值（表 B.1～B.7）；附录 C（资料性）给出神湾菠萝碳足迹核算报告模板。

- 三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

本文件编制过程中，编制组结合神湾菠萝生产实际，对核算边界、功能单位、系统边界、取舍准则、分配原则、量化方法及排放因子进行了系统梳理与初步测算验证。以典型神湾菠萝生产基地的活动数据为基础，按本文件规定的"摇篮到大门"边界与 AD×EF 方法开展试算，验证了方法的可操作性：种植阶段 N₂O 排放、农业投入品上游生产端排放、农机耗能排放、运输排放及包装阶段排放均可按本文件公式逐项核算；广东适用排放因子（N₂O 直接排放因子 0.0178、广东电网 0.4403、ecoinvent v3.12 cutoff 肥料与包装材料因子等）来源清晰、取值明确，能够支撑核算落地。

预期效益：

- 经济效益：统一核算口径，降低企业重复试错成本；碳足迹绩效可量化追踪，支撑产品碳标识认证与绿色采购、供应链低碳管理，提升神湾菠萝品牌溢价与市场价格竞争力。

- 社会效益：为地理标志农产品绿色低碳转型提供技术支撑，引导消费者选择低碳产品，形成绿色低碳生产生活方式；为政府部门农业减排固碳决策提供数据基础。

- 生态效益：识别关键排放环节（如肥料施用、农业投入品上游生产、包装材料等），为优化施肥结构、增施有机肥、减少高碳包装、提升土壤固碳等减排措施提供量化依据，助力农业绿色低碳发展。

- 四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

国际方面，ISO 14067:2018、PAS 2050:2011 给出了产品碳足迹量化的通用框架与原则；GB/T 24040—2008、GB/T 24044—2008（等同采用 ISO 14040、ISO 14044）确立了生命周期评价方法学基础。国外农业碳足迹研究多集中于小麦、玉米、水稻等温带大田作物，其数据库（如 Ecoinvent、Agri-footprint）对华南坡地热带亚热带果树种植、多年生"一造一种"栽培模式的代表性不足，缺少可直接引用的本土化活动数据与排放因子。

本文件在 GB/T 24067—2024 框架下，结合神湾菠萝生产实际制定产品种类规则，是对国家通用标准在特定农产品上的细化与落地。与国外通用框架相比，本文件针对性地解决了多年生果树核算周期确定、坡地自流灌溉免核算、植株与枯落物碳汇处理、鲜果与芽苗分配等特殊问题，更契合我国华南地区特色农产品实际。

- 五、以国际标准为基础的起草情况

本文件制定过程中，参考了 ISO 14067:2018、PAS 2050:2011 等国际标准确立的通用原则与方法学框架，并合规引用其作为参考文献。本文件未以某一国际标准全文为基础进行等同采用（IDT）或修改采用（MOD）起草，而是在 GB/T 24067—2024 等国家标准框架下，结合神湾菠萝地域与生产特点制定产品种类规则。未直接采用国际标准作为主体文本的原因在于：国际标准多为通用框架，缺少针对华南坡地多年生果树、特定地理标志农产品的本土化参数与分配规则，直接采用难以满足可比、可信的核算需求。

- 六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本文件编制遵循现行相关法律、法规和强制性国家标准。在 GB/T 24067—2024、GB/T 24040—2008、GB/T 24044—2008 等国家标准的通用框架下制定，与现行国家标准协调一致、无冲突；同时与 DB4420/T 2—2022《地理标志产品 神湾菠萝》、T/CGFA 012—2025《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 种植农产品》等相关标准衔接配套。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在编制和征求意见过程中无重大分歧意见。

- 八、涉及专利的有关说明

本文件不涉及具体专利的应用。请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 九、实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议

本文件为首次制定的团体标准，建议发布后预留必要的过渡期（建议 2026 年内发布、2026 年内或次年起实施），以便为相关方了解、熟悉和应用本标准预留时间。

建议措施：

- 组织措施：由中山市环境科学学会归口管理，编制组负责技术答疑与版本维护；依托行业协会、种植主体联盟推动标准宣贯。

- 技术措施：制定分项计量与数据采集方案，指导种植主体建立农资采购与施用台账、农机作业与能耗台账、产量与芽苗去向台账，规范土壤容重与有机碳含量等参数采样检测，保证数据真实、完整、可追溯。

- 应用措施：标准发布后同步开展宣贯培训与试点核算，率先在神湾镇地理标志保护范围内的种植主体中示范应用，推动成果应用于产品碳标识认证、低碳采购与供应链碳管理；及时总结实践经验并反馈至编制组，以便后续修订完善。

- 十、其他应当说明的事项

本文件没有其他需要说明的其他事项。