
中山市龙山污水处理有限公司

自行监测方案

    

 
 
 
 
 
中山市龙山污水处理有限公司

2020年03月09日

1、企业基本情况
企业名称：中山市龙山污水处理有限公司

法人代表：吴伟元

所属行业：污水处理及其再生利用
生产周期：常年生产

地址：中山市小榄镇小榄工业大道南
联系人：何永丰
联系电话：0760-22288630(13824755828)

经营范围：工业废水处理
是否委托监测机构：是

产品规模、生产工艺及产排污情况

主要生产设备：电镀废水处理运行设施一套（10400m3/d）
生产工艺

	主要生产工艺及污染物产出流程图：

[image: image1.png]EEH ES e
EIRFEK pHEEEH, EEH
SREAETH L R
pHilew“}m B iR
—iREEE 30 MBREEF F;
pHE T TR A
—iREEE oh A AcH T





含镍废水处理工艺流程图

[image: image2.png]> pHETH ES e
EUATERN EEH
pHEEEH R
SEEHL FEE R
EERFEK R MBREEF F;
SRR ) MBRIEVE
pHilew“}m TR FEED
—iREEE oh A AcH T





含铬废水处理工艺流程图

[image: image3.png]EEEK

EREAETH

pHIE BHL

—FHgE

pHIE FH2

EUATERN

SEEAATH





含氰废水处理工艺流程图

[image: image4.png]>[_pHiEE S D

EUATERN EEH
EEH R
pHEEEH, iR

FHREK R UBRAEF

30 UBRAZTE

A

—iREEE oh A AcH T





综合废水处理工艺流程图

[image: image5.png]v

EUATERN S D

PSEER TREH,
FRIEFEK L
HRER AT L MBREEF F;
pHER 30
—iREEE e A

pHEEEH, oh A AcH T





 前处理废水处理工艺流程图

[image: image6.png]> ZmEH > REEBA{LH,
SEEH, TREH,
B pHIE FHLe
SRR EAETA SRR, BRI
pHiHL?‘Hﬁl 2B, MBREE L
—iREEE e A
pHEEEH2 oh A AcH T





混排废水处理工艺流程图

[image: image7.png]FRSH

AR

HER

HikHL

Fi

> I /4% > AR

#
=
1
B

TEFRANL (e R AR

HHK

Hek





污泥处理工艺流程图




生产工艺流程图

产排污情况

废水处理及排放情况：我司废水主要为电镀废水。
电镀废水处理系统主要分为六类，分别为综合废水处理系统、含铬废水处理系统、含氰废水处理系统、含油废水处理系统、含镍废水处理系统

2、监测内容

2.1 监测点位布设
全公司污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表。（附全公司平面布置及监测点位分布图）

[image: image8.png]TR TAREARADFER

FRBETE




公司平面布置

                                        [image: image9.png]HEE A
HHEE

1 paran

S



           
[image: image10.png]s
FNEHIRE (C:15.20)

FZKEIERI]

SRTHERHESEPL(H: 15m; ¢ : 0.8m)

&5
eeeeccee rﬂg




监测点位分布图
表1  全厂污染源点位布设
	污染源类型
	排污口编号
	排污口类型
	排污口位置
	监测因子
	监测方式
	监测频次
	备注

	
	
	
	序号
	经纬度
	
	
	
	

	废水
	DW004
	电镀废水
	
	113°15′39.49″

22°34′50.34″
	氨氮、PH值、总磷、总氮、化学需氧量、
	③
	自动监测为连续监测，手工监测为每日一次
	自动监测设备出现故障时采用手工监测

	
	
	
	
	
	总铜、总铬、总镍、总氰化物、氰化物、总锌、总银、六价铬、
	②
	1次/日
	

	
	
	
	
	
	总铝、石油类、悬浮物、氟化物、总铁、
	②
	1次/月
	

	废气
	FQ-001435
	污泥处理系统废气排放口
	
	113°15′41.17″

22°34′48.97″
	氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢
	②
	1次/半年
	

	无组织废气
	厂界上风口向
	厂界
	
	113度 15分 5.24秒

22度 34分 56.62秒
	臭气浓度、硫化氢、氨气、氯化氢、颗粒物
	②
	1次/年
	无组织排放

	
	厂界下风口向
	
	
	113度 15分 5.31秒

22度 34分 57.45秒
	
	②
	
	

	
	厂界下风口向
	
	
	113度 15分 5.54秒

22度34分 57.58秒
	
	②
	
	

	
	厂界下风口向
	
	
	113度 15分 5.56秒

22度 34分 57.72秒
	
	②
	
	

	雨水
	DW010
	雨水排放口
	
	113度15分 53.21秒
22度 34分 50.36秒
	pH、悬浮物
	②
	1次日
	


注：（1）监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。
2.3 监测分析方法、依据和仪器
废气以及噪声污染因子将委托有资质的检测机构进行检测，监测分析方法、依据及仪器见下表。
表2  监测分析方法、依据和仪器

	监测因子
	监测分析方法
	方法来源
	检出限
	监测仪器

	
	
	
	
	名称

	废水
	氨氮
	水质氨氮的测定蒸馏-中和滴定法
	 HJ

537-2009
	0.01mg/l
	氨氮在线分析仪

	
	PH值
	水质pH值的测定玻璃电极法
	 GB

6920-1986
	0.01
	PH计

	
	总磷
	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 
	GB 11893-1989
	可见光分光光度计
	可见光分光光度计

	
	总氮
	水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	 HJ 636-

2012
	0.03 mg/l
	紫外可见光分光光度计

	
	化学需氧量
	化学需氧量的测

定重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	1 mg/l
	COD在线分析仪

	
	总铜
	水质 铜的测定2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法
	HJ 486—2009
	0.003mg/l
	原子吸收光谱仪

	
	总铬
	水质总铬的测定高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 
	GB/T

7466-1987
	0.03mg/l
	原子吸收光谱仪 

	
	总镍
	水质 镍的测定火焰原子吸收分光光度法
	GB

11912-89
	0.01mg/L
	原子吸收光谱仪

	
	总氰化物
	水质氰化物的测定异烟酸-吡唑啉酮比色法
	/
	0.004mg/l
	可见光分光光度计

	
	氰化物
	异烟酸巴比妥酸分光光度法
	/
	0.001mg/l
	原子吸收光谱仪

	
	总锌
	水质 锌的测定双硫腙分光光度法 
	GB/T 7472-

1987
	0.01mg/l
	原子吸收光谱仪

	
	总银
	火焰原子吸收光谱法
	/
	0.03mg/l
	原子吸收光谱仪

	
	六价铬
	水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法
	GB7467-87
	0.004mg/l
	原子吸收光谱仪

	
	总铝
	水质铝的测定间接换演员自洗手法
	/
	0.1mg/l
	原子吸收分光光度计

	
	石油类
	水质石油类和动植物油的测定红外光度法
	GB/T 16488-

1996
	0.04 mg/l
	红外测油仪

	
	悬浮物
	水质悬浮物的测定重量法 
	GB

11901-1989
	4mg/l
	电子天平

	
	氟化物
	水质氟化物的测定离子选择电极法
	GB 7484-87
	0.05mg/l
	PH计

	
	总铁
	水质 铁的测定邻菲啰啉分光光度法（试行）
	HJ

/T 345─

2007
	0.03mg/l
	原子吸收光谱仪

	无组织废气
	臭气浓度
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法
	 GB T 14675-

1993
	无量纲
	三点比较式臭袋法

	
	硫化氢
	空气质量硫化氢 甲硫醇甲硫醚二甲二硫测定气相色谱法
	GB/T14678-1993
	0.001mg/l
	气相色谱

	
	氨气
	空气质量氨的测定离子选择电极法
	GB/T 14669-

1993
	0.05mg/l
	PH计

	
	氯化氢
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法
	HJ 549-2016
	/
	/

	
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 
	GB/T 15432-1995
	/
	/

	噪声
	等效连续A声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008
	24dB（A）
	多功能声级计


2.4监测质量保证措施
公司的废气以及噪声污染因子将委托具备相应检测能力资质的检测公司进行检测。

a测人员持证上岗，监测仪器按规定每年检定、检验合格，并在有效期内。

b废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，保证整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性。

c采样及样品的保存方法符合相关标准要求，实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

d监测报告严格执行三级审核制度。第一级审核为：采样人员之间/分析人员之间的互校；第二级为：报告审核人员的审核；第三级为：授权签字人审核。第一级互校后，校核人应在原始记录上签名，第二、三级审核后应该在检测报告上签名。保证数据完整、准确。

3、执行标准
各污染因子排放标准限值见下表。

表3  各污染因子排放标准限值

	污染物类别
	监测点位
	监测因子
	执行标准
	标准限值
	单位

	废水
	生产废水排放口
	氨氮
	GB21900-2008
	8
	mg/L

	
	生产废水排放口
	PH值
	GB21900-2008
	6-9
	无量纲

	
	生产废水排放口
	总磷
	GB21900-2008
	0.5
	mg/L

	
	生产废水排放口
	总氮
	GB21900-2008
	15
	mg/L

	
	生产废水排放口
	化学需氧量
	GB21900-2008
	50
	mg/L

	
	生产废水排放口
	总铜
	GB21900-2008
	0.1
	mg/L

	
	生产废水排放口
	总铬
	GB21900-2008
	0.5
	mg/L

	
	生产废水排放口
	总镍
	GB21900-2008
	0.1
	mg/L

	
	生产废水排放口
	总氰化物
	GB21900-2008
	0.2
	mg/L

	
	生产废水排放口
	氰化物
	GB21900-2008
	0.2
	mg/L

	
	生产废水排放口
	总锌
	GB21900-2008
	1.0
	mg/L

	
	生产废水排放口
	总银
	GB21900-2008
	0.1
	mg/L

	
	生产废水排放口
	六价铬
	GB21900-2008
	0.1
	mg/L

	
	生产废水排放口
	总铝
	GB21900-2008
	2
	mg/L

	
	生产废水排放口
	石油类
	GB21900-2008
	2.0
	mg/L

	
	生产废水排放口
	悬浮物
	GB21900-2008
	30
	mg/L

	
	生产废水排放口
	氟化物
	GB21900-2008
	10
	mg/L

	
	生产废水排放口
	总铁
	GB21900-2008
	2
	mg/L

	废气
	生产废气排放口
	氨（氨气）
	GB 14554-93
	4.9
	kg/h

	
	生产废气排放口
	氯化氢
	GB 14554-93
	0.33
	mg/m3

	
	生产废气排放口
	臭气浓度
	GB 14554-93
	2000
	无量纲

	无组织废气
	厂界
	臭气浓度
	GB 14554-93
	20
	无量纲

	
	
	硫化氢
	GB 14554-93
	0.06
	mg/L

	
	
	氨气
	GB 14554-93
	1.5
	mg/L

	
	
	颗粒物
	DB44/ 27—2001
	1.0
	mg/m3

	
	
	氯化氢
	DB44/ 27—2001
	0.2
	mg/m3


4、监测结果的公开
4.1 监测结果的公开时限
企业基础信息随监测数据一并公开。手工监测结果在监测报告完成次日公开,遇到节假日则在节假日上班后第一天公布节假日期间的自行监测数据。每年1月底前公布上一年度自行监测年度报告。

4.2 监测结果的公开方式
主要是通过全国污染源监测信息管理与共享平台（http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action ）进行公开。
5、监测方案的实施
本监测方案于领取国家排污许可证后开始执行。

